ICS

C

备案号：

- 中华人民共和国安全生产行业标准

- AQ xxxx-xxxx

- 涂装工程安全设计规范

初稿修改版

XXXX－XX－XX发布                                     XXXX－XX－实施

国家安全生产监督管理总局  发布

目  次

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	5

4 涂装工艺	9

5 机械预处理	14

6 化学预处理	18

7 水性涂料浸渍涂装	24

8溶剂涂料浸渍涂装	32

9 喷涂系统	41

10喷漆室	43

11 喷粉室	47

12 固化装置	50

13输送系统	53

14 电气控制系统	59

15 污染防治系统	61

16 职业安全卫生管理	65

17.涂装工程设备的通用要求	69

# 前   言

本标准为安全生产行业强制性技术标准。

本标准作为《涂装作业安全规程》的配套标准，主要针对涂装工程安全设计制定的技术文件。

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会（SAC/TC288/SC6）归口。

本标准负责起草单位：上海市机电设计研究院有限公司。

本标准参加起草单位：上海市机电设计研究院有限公司、东风设计研究院有限公司、机械工业第一设计研究院、机械工业第九设计研究院有限公司、机械工业第四设计研究院、中国一拖集团有限公司、北京市劳动保护科学研究院

本标准主要起草人：陶伟民、于涛（东）、耿颖（一）、宋衍国（九）、杨全全（机）、康慧春（拖）、曲银燕（四）、吴芳谷（劳）、胡义铭（安）、吴伟玲（机）、包如萍（东）、王涛（一）、徐丽斌（九）、范巧变（拖）、张朝辉（四）、赵明（劳）、周新洁（一）、崔兆军（九）。

本标准为首次制定。

涂装工程安全设计规范

1 范围

本标准规定了涂装工程在保障劳动者的生命安全和职业健康、防止事故发生和财产损失、保护环境等方面的安全设计规范。主要内容包括总体布局、土建、公用、消防等涂装工艺；化学预处理、机械预处理、水性涂料浸渍涂装、溶剂涂料浸渍涂装、喷涂系统、喷漆室、喷粉室、固化装置、输送系统、电气控制系统、污染防治系统等涂装设备；职业安全卫生管理等。

本标准适用于室内的涂装工程在规划、设计、建设和组织生产时，对危险、有害因素的预防和控制，也适用于安全事故的统计分析管理，及涂装职业健康安全信息的处理和交换。

桥梁、建筑物、船舶等大型构件的室外涂装工程可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本通用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150  钢制压力容器

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 2900.35-2008  电工术语 爆炸性环境用电气设备

GB/T 3787-2006  手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB/T 3811-2088  起重机设计规范

GB 3836.1-2000  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.15-2000	爆炸性气体环境用电气设备

GB 4053  《固定式钢梯及平台安全要求》

GB 4053.1  固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯

GB 4053.2  固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯

GB 4053.3  固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB/T 4054-2008  涂料涂覆标记

GB/T 4064  电气设备安全设计导则

GB 4208-2008  IP防护等级

GB 4385  防静电鞋、导电鞋技术要求

GB/T 4942.1《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级（GB/T492.1-2006eqvIEC60034-5；2000）》

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 5085-2007   《危险废弃物鉴别标准》

GB 5226.1-2008  机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB 6514  涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB 7231  工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 7321  工业管道颜色

GB 7691  涂装作业安全规程  安全管理通则

GB 7692  涂装作业安全规程  涂漆前处理工艺安全及其通风净化

GB 8196-2003  机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 8264  涂装技术术语

GB 8958－2006  缺氧危险作业安全规程

GB 8978  污水综合排放标准

GB 10434  作业场所局部振动卫生标准

GB/T 10595  带式输送机

GB 11291  工业环境用机器人

GB 11341  悬挂输送机安全规程

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB 12265.3-1997   机械安全  避免人体各部位挤压的最小间距

GB 12331-1990  有毒作业分级

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12367  涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全

GB 12942  涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求

GB 13733  有毒作业场所空气采样规范

GB/T 13869  用电安全导则

GB/T 14441  涂装作业安全规程 术语

GB 14443  涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定

GB 14444  涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定

GB 14554-1993  《恶臭污染物排放标准》

GB 14773  涂装作业安全规程 静电喷枪及其辅助装置安全技术规定

GB 14784  带式输送机 安全规范

GB/T 15236 职业安全卫生术语

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB 15577-2007  《粉尘防爆安全规程》

GB 15607-2008  《涂装作业安全规程  粉末静电喷涂工艺安全》

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB/T 15706-2012  机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB 16279  消防车定型试验规程

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 16438  化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GBT 16855  机械安全 控制系统有关安全部件

GB/T 17119  连续搬运设备 带承载托辊的带式输送机 运行功率和张力计算

GB l7750-2012  涂装作业安全规程 浸涂工艺安全

GB 17888.1  机械安全  进入机器和工业设备的固定设施  第1部分：进人两级平面之间的固定设施的选择

GB 17888.2  机械安全  进入机器和工业设备的固定设施  第2部分：工作平台和通道

GB 17888.3  机械安全  进入机器和工业设备的固定设施  第3部分：楼梯、阶梯和护栏

GB 17888.4  机械安全  进入机器和工业设备的固定设施  第4部分：固定式直梯

GB 18218-2007  重大危险源辨识

GB 18484-2001  《危险废物焚烧污染控制标准》

GB 18597-2001  《危险废物贮存污染控制标准》

GB 18598-2001  《危险废物填埋污染控制标准》

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 18599-2001  《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

GB 19839  《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》

GB 20101  涂装作业安全规程  有机废气净化装置安全技术规定

GBT 20801  压力管道规范-工业管道

GB 20905  铸造机械 安全要求

GB 21146  个人防护装备 职业鞋

GB 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 23576  抛喷丸设备  通用技术条件

GB/T 24390  抛(喷)丸设备  安全要求

GB 25286  爆炸性环境用非电气设备

GB/T 25295  电气设备安全设计导则

GB/T 25371  铸造机械噪声的测定方法  声压级测定

GB 28742-2012 污水处理设备安全技术规范

GB/T 29639  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50028  《城镇燃气设计规范》

GB 50034  工业企业照明设计标准

GB 50041  锅炉房设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB/T 50065-2011  《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50073  洁净厂房设计规范

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50104  建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50116-2013  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GB 50150  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50168  电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

GB 50169  电气装置安装工程 接地装置施工验收规范

GB 50254  电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50257  电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 50270  输送设备安装工程施工及验收规范

GB 50515  导（静）电地面设计规范

GB 50624  工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 500017  钢结构设计规范

GBJ 87  工业企业噪声控制设计规范

GBJ 140  建筑灭火器配置设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 物理因素

GBZ 158  《工作场所职业病危害警示标识》

GBZ 159  工作场所中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160.10  工作场所空气有毒物质测定  铅及其化合物的测定方法

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZT 189.8  工作场所物理因素测量 第8部分:噪声

GBZ/T 229.4  工作场所职业病危害作业分级  第4部分：噪声

JGJ 46-2005  施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 113  建筑玻璃运用技术规程

JGJ 146-2004  建筑施工现场环境与卫生标准

JB 5320  剪叉式升降台安全规程

JB/T 8355-1996  《抛喷丸设备通用技术条件》

JB/T 9062-1999  采暖通风与空气调节设备 涂装技术条件

JB/T 10242  阴极电泳涂装通用技术规范

JB/T 10394.1-2002  涂装设备通用技术条件  第1部分：钣金件

JB/T 10394.2-2002  涂装设备通用技术条件  第2部分：焊接件

JB/T 10394.3-2002  涂装设备通用技术条件  第3部分：涂层

JB/T 10394.4-2002  涂装设备通用技术条件  第4部分：安装

JB/T 10536  涂装供漆系统 技术条件

DGJ 08-100-2003  低压用户电气装置规程

AQ 3009  危险场所电气防爆安全规范

AQ 3028—2008  《化学品生产单位受限空间作业安全规范》

AQ 5201  涂装工程安全设施验收规范

AQ 5205-2008  油漆与粉刷作业安全规范

AQ 5206  涂装工程安全评价导则

AQ/T 5207  涂装企业事故应急预案编制要求

AQ 5208  涂装职业健康安全通用要求

AQ/T 5209  涂装作业危险有害因素分类

AQ 5210  建筑涂装安全通则

AQ 5212  通风净化设备安全性能检测要求及方法

AQ 5214  烘干设备安全性能检测方法

AQ 5215  喷漆室安全性能检测方法

AQ 5216-2013  涂料与辅助材料使用安全通则

TSG ZB001  《特种设备安全技术规范  燃油（气）燃烧器安全技术规则》

NFPA 86  烘炉和熔炉标准（Standard for Ovens and Furnaces）

SH 3097  石油化工静电接地规范

国务院令第393号建设工程安全生产管理条例

3 术语和定义

GB/T 14441和 GB/T 8264（请注意，这二个标准已有的术语不再重复，涂装和涂装工程除外）界定的术语和定义，以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1涂装 painting

将涂料涂覆于物体表面，形成具有防护、装饰或特定功能涂层的工艺过程。

3.2涂装工程 Painting  engineering

为实现涂料在金属或非金属表面的涂覆而使用各种生产设施进行作业所涉及到的工程系统。

前处理室体 pretreatment room

前处理设备的维护结构，包括侧壁、顶棚、型钢骨架、密封装置、照明、通风装置及检修门、人行门、梯子栏杆等，一般需要防渗漏、防腐处理。

输送系统

输送系统conveying system

涂装生产线中用于输送工件的空中和地面输送机，包括输送所需的各类载具、辅具等。

能量锁定energy lockout

防止能量在未经授权的情况下意外释放的强制措施

安全距离safety distance

为防止人员被运动物体挤伤，运动物体和周边固定物之间应保持的最小距离

防护网 Protection net

垂直于地面将危险区域隔离的网状金属物

安全网 safety net

悬在空中用于承接坠落物体的网状金属物

安全门 safety door

配备与电气连锁的插销或锁具的门

安全板 safety door

与检测开关连锁的可旋转平板

喷漆室

喷漆房 spray room

专用于进行喷漆作业的带强制通风的全封闭建筑物。整个喷漆房是喷漆区的一部分。喷漆房不同于喷漆室。

喷漆区 painting area

由于喷漆作业而存在危险量的易燃和可燃性蒸气、漆雾、粉尘或积聚可燃性残存物的区域。

流平区 flash-off area

喷漆作业后的一个开放或封闭区域，在该区域内使漆膜均匀并释放出溶剂蒸气。

控制风速 control speed of flow

在操作人员呼吸带高度上与主气流垂直的断面平均风速。

干扰气流 irregular flow

影响控制风速的一切气流。

过喷 overspray

喷涂过程中漆雾未喷涂在工件上的现象。

干式喷漆室 spray booth，dry type

应用碰撞、纤维过滤或静电作用等机理，除去排风气流中过喷物的喷漆室。

湿式喷漆室 spray booth，wet type

应用水或其他液体介质洗涤作用，除去排风气流中过喷物的喷漆室。

机械预处理

抛丸

利用抛丸器高速旋转的叶轮、叶片、分丸轮及定向套推动磨料，并将磨料从抛丸器中高速抛出、冲击钢材去除表面氧化皮及锈层的方法。

喷丸

利用压缩空气使磨料加速，并将磨料从喷嘴中高速喷出、冲击钢材去除表面氧化皮及锈层的方法。

抛喷丸清理

利用弹丸冲击机械能使钢材表面氧化皮、锈层或杂质剥落，引起工件表面清洁干净的一种金属表面处理加工工艺。

抛丸器

一种依靠高速旋转的叶轮在离心力的作用下，通过分丸轮、定向套与叶片将磨料颗粒抛向构件的装置。

喷丸器

一种依靠压缩空气，在空气压力作用下，通过磨料混合阀和喷枪将磨料颗粒喷向构件的装置。

斗式提升机

一种利用均匀固接于无端牵引构件上的一系列料斗，竖向提升物料的连续输送机械。

丸料分离器

一种用来将斗式提升机流入的丸料混合物，经过螺旋叶片推送，沿分离器全长方向均匀布料有效分离，使合格弹丸进入料仓进行循环的装置。

螺旋输送机

一种利用螺旋叶片推送，用于丸料回收的机械。

皮带输送机

一种利用胶带输送，用于丸料回收的机械。

刮板输送机

一种在气缸作用下，利用刮板框架往复运动，用于丸料回收的机械。

气力吸砂装置

一种在高压风机的作用下，利用高速气流带动，用于丸料回收的机械。

通风除尘系统

一种使用机械的方法对设备内部产生的粉尘进行净化处理的系统。

抛丸清理室

利用抛丸器叶轮产生的机械能抛打钢材表面使其表面氧化皮、锈层或杂质剥落，引起工件表面清洁干净的一种金属表面处理加工场所。

喷丸清理室

利用喷丸器喷枪产生的机械能喷射钢材表面使其表面氧化皮、锈层或杂质剥落，引起工件表面清洁干净的一种金属表面处理加工场所。

刮腻子室体（工位）

使用腻子膏配合固化剂在工件表面和接缝处进行人工刮腻子处理，以使工件表面平整，接缝弥合的作业场所。

打磨清理室

除去工件表层材料从而使工件获得所需要表面粗糙度的加工场所。

污染防治系统

对涂装工程及辅助设施产生的废水、废气、固废、恶臭和噪声等进行安全防治的工艺设备。

涂装固体废弃物

指涂装生产过程产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态、置于容器中的气态物质以及法律、行政法规规定纳入固体废弃物管理的一般固体废物和危险废物。

一般固体废物

指涂装生产过程产生的胶带、砂纸等未被列入《国家危险废弃物名录》或者根据国家规定的GB5085-2007鉴别标准和GB/T15555-1995鉴别方法判定不具有危险特性的固体废物。

危险废弃物

指涂装生产过程产生的废涂料、废溶剂、废涂料渣等具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或几种危险特性的，或者不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响的涂装废弃物。

固化烘干

烘干 baking

指涂料涂覆后，用加热方式使涂膜干燥固化的工序。

辐射加热 radiation heating

以热辐射的形式，将热量传递至被加热的物体上进行干燥、固化作业的烘干方式。

UV固化  UV-curing

利用紫外光照射到工件表面的涂料引发聚合使之固化成膜。

电子束固化  electron beam curing

利用电子线照射到工件表面的涂料引发聚合使之固化成膜。

强冷 cooling

依靠强制手段促使工件降温。

浸涂

浸涂  dipping

将工件浸于涂料中，并除去过量涂料的工艺方法。

浸涂槽 dip tank

盛有涂料能用于浸涂工件并具备安全防护供能的槽体

真空浸涂 vacuum dipping

将工件置于密闭、耐压、并抽真空的容器中，注入浸涂液并加压，能彻底浸透工件的工艺方法。

浸涂区 dipping area

实施浸涂作业的涂漆区。

浸涂蒸汽源 dipping vapor source

浸涂及沥漆工位敞露的漆液以及在浸涂工件0.3m范围内，仍能测出漆液有机溶剂蒸汽浓度超过其爆炸下限浓度25%的地方。

喷涂系统

喷涂系统  painting system

喷涂系统主要包括涂料喷涂设备和供给设备，通过供给设备将涂料喷涂到工件表面系统。

喷涂设备 painting application

喷涂设备按操作方式包括手工喷涂和自动喷涂（如机器人、往复机等）；将涂料涂覆到工件表面的设备。

供给设备 paint supply

供给设备按动力源种类包括气动、液压、电动等，适用于溶剂型、水性油漆、胶、蜡等涂装用液体材料的调和及输送设备。

静电喷涂  electrostatic spray painting

在高压电场的作用下利用电晕放电原理使喷出的涂料滴或粉末涂料粒子荷负电荷，进而吸附于荷正电荷接地的被涂物，放电后附着在被涂物上的喷涂方法。

高固体分涂料high-solid coating

固体分（不挥发物）含量超过60%（体积分数）的涂料。

喷涂机器人  painting robot

具有防爆功能的机器人根据车身相关参数及工艺参数进行自动喷涂设备。

自动往复喷涂机  Automatic reciprocating paiting machine

具有防爆功能的设备，配有多方向仿形功能，实现工件整体喷涂。

喷具  painting tool

指喷涂过程中使用的喷涂器具，包括各种喷枪、旋杯、旋碟等。

粉末静电喷涂

由于一定电场强度的电晕放电及空气动力作用，使粉末涂料粒子荷电或极化而吸附于工件表面的涂装方法，即静电喷粉。利用高压静电电晕电场原理，静电发生器通过喷枪枪口的电极针向工件方向的空间释放高压静电，（负极）喷枪头上的金属电极针导流杯接上高压负极，被涂工件接地形成正极，在喷枪和工件之间形成较强的静电场。当运载气体（压缩空气）将粉末涂料从供粉桶经输粉管送到喷枪口的导流杯时，由于电极针（导流杯）接上高压负极产生电晕放电，其周围产生密集的电荷，粉末带上负电荷，在静电力和压缩空气的作用下，粉末均匀的吸附在工件上，经加热，粉末熔融固化成均匀、平整、光滑的涂膜。

涂料 Coating

是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层。

涂漆工艺

涂漆工艺 painting process

涂装作业中涂料涂覆的整个工艺过程。包括涂料的调配、工件的输送、各种方法的涂覆、干燥或固化、打磨和刮腻子等工序。

涂漆作业场所 location of painting operations

为涂漆作业专门设置的场地和特定的周围空间。

喷漆工段 painting area

涂装作业中由人工或机器人进行喷漆的工序。由于喷漆作业而存在危险量的易燃和可燃性蒸汽、漆雾、粉尘或积聚可燃性残留物的区域。

含苯涂料benzene-containing coating

苯含量超过1%（V/V)的涂料

含铅涂料lead-containing coating

固体份（不挥发物）中铅含量超过0.5%（m/m）（铅化合物以金属铅计）的涂料

含苯溶剂 benzene-containing solvent

苯含量超过1%（V/V)的有机溶剂

含苯稀释剂 benzene-containing thinner

苯含量超过1%（V/V)的稀释剂

溶剂型涂料 solvent based coating

完全以有机物为溶剂的涂料

有机溶剂化学品 organic solvent chemicals

有机溶剂的化合物及其混合物

水性涂料 water based coating

用水作溶剂或者作分散介质的涂料，又称水基涂料

涂料及有关化学品 coating and relevant chemicals

涂装施工使用的涂料与配套涂料施工使用的稀释剂、脱漆剂、金属清洗液等化学品

卫生防护距离 Health protetion zone

产生有害因素的部门（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界之间的最小距离

敏感区 Sensitive area

对大气污染比较敏感的区域，包括居民区、学校和医院。

4 涂装工艺

4.1内容

本章节规定了涂装工程的总体布局、土建、公用、消防等涂装工艺配套设备的安全设计规范。

本章节适用于选择安全的涂料、选择安全的涂装方法及设备、设计满足安全要求的布局、提供与涂装工艺配套的土建及公用动力安全需求、提供工艺文件的安全需求。

4.2一般要求

4.2.1材料选用

4.2.1.1涂料的选用应符合GB7691的相关规定。严禁使用含铅白的涂料；禁止使用含苯涂料、含苯稀释剂、含苯溶剂、含汞、砷、铅、镉、锑的车间底漆；限制使用含红丹涂料、含二氯乙烷清洗液、含铬酸盐的车间底漆或前处理液。

4.2.1.2涂装工艺的选用应符合GB7691的相关规定。严禁使用苯脱漆或清洗；禁止使用游离二氧化硅含量80%以上的石英砂干喷砂除锈，火焰法除旧漆，大面积使用汽油、甲苯、二甲苯除油、除旧漆，喷涂含红丹涂料；限制使用二氯乙烷除油清洗；特定环境的涂装工艺应符合GB7691的规定。

4.2.1.3选用的涂料应提供符合GB16483的相关规定的说明书，并作为工艺设计的依据之一。

4.2.1.4推荐选用低VOCs的涂料。

4.2.1.5在选择工艺和设备时，应符合HJ/T293-2006清洁生产相关标准。

4.2.1.6涂装工艺设计应遵守下列规定

a）设计单位应具备勘察设计资格；

b）设计（包括工艺、非标准设备及相关的暖通、电气、环保等）专业技术人员，应经涂装安全技术培训取得安全资格认可。

c）具有法人资格的非工业勘察设计等其他单位从事涂装工艺设计，应符合GB7691的规定。

4.2.2工艺布局

4.2.2.1涂装车间在总体布局时，应符合GB50187的有关规定。作业空间应符合GB12942-2006的有关规定。涂装车间固定设施，工作平台，楼梯，护栏应符合GB 17888.1， GB 17888.2和 GB 17888.3的规定。

4.2.2.2涂装作业场所一般不应设立在公共场所敏感区附近，汽车制造企业涂装车间与敏感区的之间所需卫生防护距离应符合GB18075的规定。

4.2.2.3涂装生产场所应布置在厂区常年最小频率风向的上风侧，与厂前区、人流密集处、洁净度要求高的厂房之间，应符合GB50016的规定，留出足够的安全距离。

4.2.2.4涂装作业场所原则上宜按独立厂房设置，如果设置在联合厂房内，则应布置在联合厂房的外侧或最上层。涂装车间在总体布局时，应符合GB50016《建筑设计防火规范》中关于厂房防火间距的规定。

4.2.2.5当涂装作业采用封闭喷漆工艺并使封闭喷需空间内保持负压，同时设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统(包括合格泄爆装置)，且喷漆工段防火分区占涂装车间面积不到20%时，厂房可按生产的火灾危险性分类中的丁、戊类生产厂房确定防火要求(喷漆工段防火分区的灭火设备配置除外）。如果保持微正压时，必须采取相关措施，避免气体外溢，使喷漆区相对于车间是微负压。

4.2.2.6涂装生产场所的布置应符合工艺流程和安全卫生要求。涂装作业场所应正确分区，从有利安全、卫生、消防、节能、环保等设计要素出发，采取必要的隔断、隔离设施，并注意防火分隔。

4.2.2.7涂装车间内的材料存放区需标明存放材料的特性及相关要求，划定区域，要分类存放并做好标识。当存放可燃易燃材料时，应根据MSDS中标明的特性，划定区域，并采取必要的措施。

4.2.2.8涂装车间在总体布局时应考虑疏散路线，人行安全小门和紧急逃生门的位置，安全出口的距离等应符合GB50016的规定。

4.2.2.9涂装车间在总体布局时，需考虑消防排烟、事故排风系统的空间需求。消防排烟应符合GB50016的要求，事故排风应符合GB50019的规定。

4.2.2.10工艺平面布置图中应明确辅助站房的名称及用途，以及对站房内存在的危险源进行识别。

4.2.2.11涂装车间在总体布局时，建筑高度不宜超过24m，如果必须超过时，应符合高层建筑防火规范的规定。建筑高度的计算办法应符合GB50016的规定。

4.2.3设备选型

4.2.3.1涂装设备应具备基本安全功能，应符合GB5083，GB/T4064的通用安全要求和涂装安全国家标准的专业要求。

4.2.3.2涂装工艺专业在设备选型阶段，应规定工艺设备安全设计要求。其中包含以下内容：

a）防止火灾爆炸和人身伤害因素的要求。

b）避免职业危害的要求。

c）基本安全功能的完整与可靠程度。

d）自动联锁控制和信号，报警装置种类与可靠程度。

e）操作维护安全注意事项。在条件允许时，尽量使用维修平台。

f）施工中禁止选用的材料，如硅酮和石棉等。

g) 涂装设备的噪声级应符合GBJ 87的规定，各操作位置的噪声接触限值应符合GBZ 2.2中的规定。

h) 对于高处或运动设备，要按照要求设置安全护栏及安全标识。

i) 排气筒应在合适的位置设置检测取样口，必要时设置检测取样平台。

j）配备应急照明，并配备有独立的应急照明电源。

k）为防止气体、烟、尘等有害物质在室内逸散，或当涂漆工艺和设备不固定或大面积涂漆作业面广，应首先采用局部排风。当不可能采用局部排风或采用局部排风仍达不到规定时，应采用全面通风换气，并符合GBJ 6514的规定。

l）对有挥发性污染物的区域，应提出相关送排风要求，排风系统排出的含有害气体、烟尘等污染物，应按GB20101的有关规定进行净化处理，并进行相关排放浓度和排放速率计算，确保设备排气符合GB16297和地方标准中的相关规定。

m）工艺设备产生的废水，应符合GB8978的规定进行收集，处理后应符合GB 8978的规定，处理达标后排放。

4.3电气设备防爆分区

4.3.1电气设备防爆分区应符合GB50058的相关规定。爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，按GB50058规定进行分区,分区规定如下：

0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

4.3.2通常，喷漆区为1区爆炸危险区域，不应设置电气设备。喷漆区和爆炸危险区域2区内不应设置有引起明火、火花的设备和外表超过喷涂涂料自燃点温度的设备。

4.3.3 产生火花或炙热金属颗粒的设备，设置在2区内时，应是全封闭型或防爆型的。

4.3.4喷漆区附近的电气设施，其危险区域的划分应符合GB14444的规定。

4.4土建公用动力安全需求

4.4.1在工程设计阶段，涂装工艺专业应向建筑结构设计专业提出相关设计任务书。任务书中须提供以下安全设计内容及要求：

4.4.1.1车间内使用易燃易爆物品的名称、浓度、闪点、爆炸下限等相关资料，便于建筑专业对建筑物进行火灾危险性分类。对于易燃易爆物品的定性，应符合GB50016《建筑设计防火规范》的相关规定；

4.4.1.2喷涂工段占其所在防火分区面积的比例；

4.4.1.3工艺设备的建筑物屋面荷载、楼面荷载、厂房柱上荷载、地面荷载、楼屋面开洞、地坑等资料。

4.4.1.4地坪要求 防滑 防尘 防潮 防腐蚀 防冲击 防静电等要求。

4.4.1.5车间及工艺设备照明应符合GB 50034和GB 50058的相关规定。

4.4.1.6调漆区属于重点防火区域，安全设计的要求应符合GB50016中的相关规定。

4.4.1.7防雷击要求，应符合GB 50057的相关规定。

4.4.1.8设备接地要求，应符合GB 50057 的相关规定。

4.4.2在工程设计阶段，涂装工艺专业应向公用动力设计专业（给排水、暖通、动力、消防、环保）提出相关设计任务书。任务书中须提供以下安全设计内容及要求：

4.4.2.1排水资料 内容包括 排放污染物 排放量 排放周期、排放浓度及温度 排放方式等；

4.4.2.2工艺设备的送排风平衡资料；

4.4.2.3采暖 通风 温湿度要求 涂装车间的新风换气次数要求，原则上不小于2次/小时，调漆区的新风换气次数，原则上不小于15次/小时；

4.4.2.4动力源的种类、消耗量、参数要求；

4.4.2.5各种生产辅助用房，需明确功能、位置及空间要求；

4.5消防基本规定

4.5.1设计消防报警系统时应根据涂装工程的平面布局、涂装设备种类、使用能源种类和方式，以及危险区划分和功能分区等因素，辨识涂装工程的爆炸、火灾等风险，结合有关法律、法规、标准、规程，使系统设计和使用符合《涂装作业安全规程》系列标准和国家强制性安全标准的要求。

4.5.2消防报警系统应满足消防安全的基本要素，设计尚应符合GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。

4.5.3消防报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

4.5.4消防报警系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。

4.5.5系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134的有关规定。

4.5.6水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

4.5.7涂装工程消防报警系统的系统形式应按《火灾自动报警系统设计规范》的规定采用集中报警系统。当整个工程项目的其它区域未设置消防控制室或设置了消防控制室但未将涂装工程纳入其保护对象时，该涂装工程应单独设置一个消防控制室。

4.5.8消防报警系统设备的供电负荷等级应满足《建筑设计防火规范》中针对消防用电设备的有关规定，具体供电要求符合《火灾自动报警系统设计规范》的规定。

4.5.9消防报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

4.5.10不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。

4.6消防联动控制

4.6.1消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。

4.6.2 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V，联动电源的容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。

4.6.3消防水泵、防烟和排烟风机、雨淋阀组的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置，并采用专用线路直接连接。

4.6.4 为保证自动消防设备的可靠启动，需要消防报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

4.6.5 涂装工程的消防报警系统应设置火灾声光报警器和消防应急广播。

4.6.6 自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、声光报警器和消防应急广播的联动控制设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定。

4.6.7 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。和生产工艺相关的水泵、风机、输送等设备应结合工艺过程，切断后也不会带来损失的非消防电源可以在确认火灾后立即切断。

4.7消防系统设备的选择和设置

4.7.1 火灾探测器应结合涂装工艺的特点，按照《火灾自动报警系统设计规范》的原则进行选择和设置。

4.7.1.1对火灾发展迅速，可产生大量热和火焰辐射的场所，可选择感温火灾探测器、火焰探测器或其组合。

4.7.1.2对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所，应选择火焰探测器。

4.7.1.3对使用可燃气体的场所，应选择可燃气体探测器。

4.7.1.4应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析，以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择并设置相应的火灾探测器。

4.7.2 手动报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、区域显示器应参照《火灾自动报警系统设计规范》的原则进行设置。建议的设置部位如：喷漆的洁净室、中控室、人工喷漆室等经常有人工作的场所。

4.8可燃气体报警系统

4.8.1可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路，当报警信号需接入火灾自动报警系统时，应由可燃气体报警控制器通过火灾自动报警系统的输入模块接入。

4.8.2 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时，应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。

4.8.3探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部；探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部，当空间较为高大时，也可将探测器设置在可能产生可燃气体部位附近上方，但需加装集气罩。

4.8.4 点型可燃气体探测器的保护半径，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定。

4.9作业指导书

4.9.1编制涂装作业指导书时，防护装备内容应符合GB/T 11651的相关规定。

4.9.2编制涂装作业指导书时，作业安全内容应符合GB7691的相关规定。

4.9.3编制涂装作业指导书时，安全卫生内容应符合GB5083的相关规定。

4.9.4编制涂装作业指导书时，职业健康内容应符合AQ5208的相关规定。

4.9.5编制涂装作业指导书时，安全方面内容应符合GB/T 11651的相关规定

5 机械预处理

5.1内容

本章节规定了涂装前处理（机械清理、刮腻子、打磨）等设备的安全设计要求。

本章节适用于涂装作业前对工件表面进行抛丸、喷丸或抛喷丸联合机械清理以及刮腻子、打磨等各类设备。本章节也适用于构成抛（喷）丸设备组件的各单元和辅助设备。

5.2设备安全设计要求

5.2.1设备室体采用钢板、型材或复合型材制作，其结构应有足够的强度和刚度。

5.2.2抛(喷)丸室体内壁应采取有效防护，安装抛丸器部位室体应抗震防振动。

5.2.3 室体应设有安全侧门，规格不小于900×1800，有效密封。抛(喷)丸室侧门应设置信号报警装置，人员能从内部开启；喷丸室侧门应设置人员观察孔，观察孔应采用不小于5mm的抗碎无色透明板。

5.2.4 刮腻子工位二侧宜设置钢结构框架，安装照明灯具，地面应设置防碰撞耐磨橡胶板；打磨室二侧壁应安装采光安全玻璃窗。

5.2.5钢结构平台梯子栏杆

5.2.5.1抛（喷）丸室、清理室、打磨室等钢平台应具有足够的强度和刚度，符合GB4053.3的要求。

5.2.5.2钢平台周边应设防护栏杆，护栏按GB4053.3制作。

5.2.5.3距离地面2m以上的操作及维修平台应设斜梯或直梯，梯子按GB 4053.1 、GB4053.2制作。

5.2.5.4喷丸室体内作业平台宜采用格栅防滑结构。

5.2.6丸料循环系统

5.2.6.1斗式提升机

5.2.6.1.1提升机上部机罩宜采用链传动，传动链轮上安装防逆转装置；上下传动滚筒宜采用鼠笼式焊接结构，上传动滚筒应嵌入20mm以上耐磨橡胶防滑，下部机罩传动滚筒应安装脉冲记数装置，过载时有效保护电机。

5.2.6.1.2传动滚筒不应有影响使用性能的裂纹、凹坑、焊接不良及其他缺陷。

5.2.6.1.3上部机罩应安装张紧装置，下部机罩应设有检修门和加料口。

5.2.6.1.4输送胶带宜采用尼龙芯橡胶输送带。

5.2.6.2丸料分离器

5.2.6.2.1丸料分离器应设有大颗粒溢流口和细小丸料、粉尘废料口。

5.2.6.2.2丸料分离器风选区应设有三级分离板，保证合适丸料的分离效果；经分离器分离后在抛（喷）丸器内循环使用的丸料总量中，符合公称尺寸的丸料不应少于80%。

5.2.6.2.3丸料控制闸门应开闭灵活可靠密封，不应有漏丸和卡死现象。

5.2.6.3螺旋输送机

5.2.6.3.1螺旋轴宜采用无缝钢管与螺旋轴头组焊后整体加工制作，螺旋叶片应采用耐磨材料拉伸制作。

5.2.6.3.2螺旋轴长度应在10m以内，避免使用中间轴承。

5.2.6.3.3螺旋体与机壳之间应留有合适的间隙，防止丸料堵塞或大颗粒异物卡死。

5.2.6.3.4传动装置应安装脉冲记数装置，过载时有效保护电机。

5.2.6.4皮带输送机

5.2.6.4.1传动装置从动轮安装脉冲记数装置，设置有效过载保护装置。

5.2.6.4.2输送胶带材质宜采用尼龙纤维，输送胶带应无撕裂、伤痕，接头完好，无松动等现象。

5.2.6.4.3皮带输送机上应安装有丸料清扫器；应有纵向撕裂检测、打滑检测等装置。

5.2.6.5刮板输送机

5.2.6.5.1型材焊接制作的刮板框架应有足够的刚性防止扭曲变形。

5.2.6.5.2滚动导轮宜选用尼龙材料，与框架的联接应便于安装调节。

5.2.6.5.3刮板宜采用耐磨真空橡胶板，其厚度不小于5mm。

5.2.6.6气力吸砂系统

5.2.6.6.1气力吸砂系统设计风速应大于吸砂主管路及支管路内丸料的悬浮速度。

5.2.6.6.2吸砂系统选用的主风机参数应具有克服管路系统阻力的能力。

5.2.6.6.3吸砂蜂窝地格板、吸砂管路等应由耐磨材料制作。

5.2.7底部结构

5.2.7.1底部结构应具有足够的强度和刚度，满足承载的要求。

5.2.7.2支撑框架应具有足够的强度和刚度，满足承载的要求。

5.2.7.3抛丸室、喷丸室、清理室、打磨室地坪格栅采用板材（型材）制作，承载应满足300kg/㎡。

5.2.7.4抛丸室、喷丸室、清理室底部宜敷设耐磨多孔板防护板。

5.2.8通风除尘系统

5.2.8.1抛（喷）丸室通风除尘宜采用二级除尘。

5.2.8.2抛丸室、喷丸室通风除尘管路设计风速，垂直支管14～16 m/s，水平支管16～18 m/s。

5.2.8.3打磨室通风除尘管路设计风速8～12 m/s。

5.2.8.4抛（喷）丸室设备通风系统宜采用上进、下吸的气流组织方式，管路系统应安装有风量调节阀、粉尘清理阀、风量检测孔等设施。

5.2.8.5通风除尘系统应有防止除尘管道堵塞的措施，防止污染物沉积，工作时各部位不应出现漏尘现象。

5.2.8.6除尘器落灰口不应有粉尘暴漏现象。

5.2.8.7输送粉尘的通风除尘管道应采用金属或防静电材料制造，当存在铝、镁、鈦等金属或合金粉尘时，应防止产生摩擦火花。

5.2.8.8当抛喷丸作业产生易燃易爆粉尘混合物时，设备及其通风除尘管道系统应设置有效的防爆措施。

5.2.9附属设备

5.2.9.1抛丸器

5.2.9.1.1抛丸器应符合JB/T3713.2和JB/T6578的规定。

5.2.9.1.2抛丸器的结构参数与布置方式应能满足对工件进行抛丸加工的需要，并应达到技术文件的规定。

5.2.9.2喷丸器

5.2.9.2.1喷丸器应按GB150 以及《压力容器安全技术监察规程》的规定进行设计、制造、验收和使用。

5.2.9.2.2喷丸软管及喷枪上应安装有从喷嘴上消除静电的装置，或采用抗静电型喷丸软管，性能应符合喷砂用橡胶软管规范HG/T2192-2008的要求。

5.2.9.1自动门

5.2.9.1.1自动门运行过程中不应有停滞、跳动、颤动及爬行现象。

5.2.9.1.2自动门开闭过程中应有限位开关作为限位装置。

5.2.9.1.3自动门与门框之间应设有防止粉尘外溢的密封装置。

5.2.9.1.4 自动门应有防夹击和防撞击功能。

5.2.9.2密封装置

5.2.9.2.1室体开口的抛（喷）丸室应有防止弹丸飞溅、粉尘外溢的采用多层密封结构。

5.2.9.2.2密封装置密封毛刷宜采用尼龙材质。

5.2.9.3照明装置

5.2.9.3.1抛丸辅室内照明宜大于300Lux。

5.2.9.3.2喷丸室、清理室、打磨室内及刮腻子工位照明宜大于500Lux。

5.2.9.3.3 抛（喷）丸室照明灯具应设有防止丸料射伤的保护装置。

5.2.9.4除尘器

5.2.9.4.1抛（喷）丸室、清理室通风除尘系统所采用的滤筒除尘器宜选用沉流式滤筒除尘器，过滤风速0.5～0.8m/min。

5.2.9.4.2抛（喷）丸室、清理室通风除尘系统所采用的布袋除尘器宜选用旁插侧切扁布袋除尘器，过滤风速1.0～1.5m/min。

5.2.9.4.3打磨室通风除尘须经过净化处理。

5.2.9.4.4除尘器应安装有完整的气动三联件、压差计、脉冲阀等元器件。

5.2.9.5排风机

5.2.9.5.1抛（喷）丸室、清理室、打磨室通风除尘系统所采用的风机宜选用中低压型低噪声产品。5.2.9.5.2排风机宜安装减震装置。

5.2.9.5.3排风机工作场所应有隔音降噪等措施。

5.3控制系统安全要求

5.3.1.电气控制

5.3.1.1设备的电气系统应根据GB5226.1的规定防止电气危险。

5.3.1.3抛（喷）丸室、清理室、打磨室工作时应按控制要求顺序启动。

5.3.1.4设备应设置急停按钮，急停功能要求和设计原则应符合GB16754的有关规定。

5.3.2气动控制

5.3.2.1气动控制系统设计应符合GB/T7932-2003气动系统通用技术条件的要求。

5.3.2.2气动控制系统气缸运动限位应有防夹击控制。

5.3.3控制与连锁

5.3.3.1抛（喷）丸室、清理室除尘风机应与丸料循环系统控制连锁。

5.3.2.2抛（喷）丸室自动门、安全门应与抛丸器或喷丸器喷枪连锁。

5.3.2.4抛（喷）丸室、清理室、打磨室自动门应与输送设备连锁。

5.3.2.5喷丸室、清理室、打磨室操作现场的电气开关应有防爆措施。

5.3.3噪声控制

5.3.3.1 抛（喷）丸室设备区域环境噪声应符合GB/T50087的规定。

5.3.3.2抛丸室设备在空运转条件下，配置一台或两台的设备与配置超过两台抛丸器的设备，其噪声限值分别为90dB(A)、93dB(A)。

5.3.3.3喷丸室喷丸时噪声限值为85dB(A)。

5.3.3.4清理室、打磨室工作时噪声限值为85dB(A)。

5.3.3.5抛（喷）丸室设备区域噪声测定方法按GB/T 25371声压级测定的规定检测。

5.4职业健康安全要求

5.4.1操作人员基本要求

5.4.1.1操作人员使用设备前应经过本专业知识系统培训考核。

5.4.1.2操作人员应持证上岗，具备操作使用本设备的基本技能。

5.4.1.3操作人员应严格按照本设备操作规程使用，遇到紧急事故，立即停机切断电源，防止次生灾害发生。

5.4.2设备噪声

5.4.2.1抛（喷）丸室、清理室、打磨室设备噪声超过限值时必须采取措施进行隔声降噪处理。

5.4.2.2设备进行隔声降噪处理宜采用多孔板、岩棉或玻璃纤维等吸声材料。

5.4.2.3设备排风机噪声超过限制应采用隔声室进行降噪处理。

5.4.3粉尘排放

5.4.3.1抛（喷）丸室、清理室、打磨室设备设计通风要求应符合GB7692涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化的要求。

5.4.3.2抛（喷）丸室、清理室、打磨室粉尘排放应符合 GB16297大气污染物综合排放标准。

5.4.3.3抛（喷）丸室、清理室采用的除尘设备其粉尘净化率应大于99%以上，打磨室粉尘净化率应大于95%以上，设备作业场所人员呼吸区域空气中总含尘量应小于8 mg/m3。

5.4.3.4抛（喷）丸室、清理室、打磨室设备作业场所粉尘浓度控制下限，粉尘防爆控制应符合GB15577粉尘防爆安全规程要求。

6 化学预处理

6.1内容

本章节规定了涂装前处理（化学预处理）等设备的安全设计要求。

本章节适用于涂装作业前处理工艺的预清理、预脱脂、脱脂、水洗、酸洗、表调、磷化、钝化、硅烷化、锆系、发蓝等工艺设备及辅助设备，适用于槽浸式、通过式前处理设备。

6.2一般要求

6.2.1化学前处理作业应在前处理场所或在划定的前处理区进行，除特大件外一般不宜在露天设置前处理场所，涂装前处理场所宜布置在单层建筑物的近外墙一侧处。

6.2.2化学前处理的作业场所，地坪应采用耐腐蚀材料敷设，且应平整、防滑、易于清扫、不渗水积水，废水应排向废水处理系统。

6.2.3对采用浸渍式酸洗工艺的，其建筑物的内墙、立柱、屋架及屋面应采取有效防腐措施；酸洗槽宜离线设置，酸洗宜设置在全年最小频率风向的上风向。

6.2.4与高压喷射清洗装置配套的泵、配件及管路系统和喷丸除锈(或除旧漆)装置的筒体和橡胶软管，应按国家有关规定作耐压性能试验和密封性能试验。

6.2.5前处理作业场所，空气中有害物质的最高容许浓度，应符合GB6514-19

995中5.2.1的规定。

6.2.6化学前处理作业中产生的浸洗水、喷淋水、各类化学废液的排放，经处理后应符合GB8978的有关规定。

6.2.7涂漆前处理作业中产生的各类废弃物应妥善处理。

6.2.8前处理作业中严禁使用苯。

6.2.9大面积除油和清除旧漆作业中，禁止使用甲苯、二甲苯和汽油。

6.2.10清除旧漆必须设置独立的排风系统和除尘装置，作业人员呼吸区域空气中含尘量应小于10mg/m3 。

6.2.11采用有机溶剂除油、除旧漆的前处理作业场所，分别属于甲、乙类火灾危险性生产区域，作业场所的防火，均应符合GBJ16的有关设计规定。用有机溶剂除油、除旧漆的作业场所必须有良好的通风，严禁吸烟和引入火种，作业过程中不准电瓶车、汽车和金属轮车进入。作业人员应穿着防静电的工作服和不带钉靴鞋。

6.2.12采用有机溶剂作业的前处理区，区内爆炸性气体环境划分为1区危险区域。其通向露天的门、窗以外，垂直和水平距离3m以内的空间划为2区。采用有机溶剂清洗并有良好通风的封闭或半封闭的涂漆前处理工艺装置内为1区，其开敞面以外垂直和水平距离3m以内的空间划为2区;3m以外的场所降低一级。

6.2.13采用有机溶剂除油、除旧漆工作位置周围15m内，用风动工具除锈工作位置周围5m内，均严禁堆放易燃、易爆物料。

6.2.14采用有机溶剂作业的涂漆前处理区内电气设备应符合GB500058的有关规定。

6.2.15严禁使用火炉、电炉、燃气和燃油炉及其他明火加热设备。

6.2.16有机溶剂前处理作业区入口处应有禁止烟火的安全标志，并按GBJ140的有关规定设置消防器材，定期检查，保持有效状态。

6.2.17用可燃性有机溶剂除油时，应先卸下产品或部件上的蓄电池或其它电源装置，其作业场所应设有醒目标牌，并配置可燃气体浓度测试仪，定期检测。

6.2.18气相除油清洗应在半封闭槽内进行，应有严格的防止清洗液蒸气逸出的措施;槽体内壁衬里材料宜用不锈钢、陶瓷、阻燃型不饱和聚酯树脂纤维增强塑料及其它合适的材料。

6.2.19前处理作业场所卫生特征级别为2级。

6.2.20前处理作业场所应设置事故应急冲洗设备。

6.2.21前处理作业人员应按国家有关劳动保护规定穿戴个人防护用品。

6.2.22前处理车间(工段)的化学药品存放量不许超过一昼夜的耗用量。

6.2.23前处理工艺过程中所用的风机、水泵、电机等噪声源部件及风管、水管宜采取减振、隔声、消声、吸声等措施，使操作区的噪声符合GBJ87的有关规定。

6.3化学前设备主要部件安全设计要求

6.3.1前处理室体

6.3.1.1前处理设备一般均应设置室体进行围护（单独建设前处理间的除外），前处理室体一般采用型钢骨架、框板采用不锈钢材质或者涂镀覆玻璃钢的镀锌板（碳钢），室体的上部横梁用作输送系统的轨道辅梁时，应进行结构强度、刚度验算，并留有足够的腐蚀裕量。

6.3.1.2前处理室体应设置相关平台、栏杆，遵循符合GB 17888.3的要求。

6.3.1.3顶部应设计密封（毛刷或者迷宫水封）以及必要的风幕装置，最大限度减少蒸汽及有害气体外溢，减少对厂房等设施的腐蚀，降低无组织排放对环境的污染。

6.3.1.4通过式前处理区域的预脱脂、脱脂、热水洗、磷化段宜保温。

6.3.1.5前处理室体内外的人行通道必须尽量通畅，方便人员操作、疏散。

6.3.1.6通过式前处理的室体侧壁及底部应采用可靠方式密封或满焊，减少喷淋过程中液体飞溅导致的渗漏。

6.3.1.7室体必须设置必要的照明设施，照明应使用防潮有隔板的外置灯箱，灯箱应密闭，防止蒸汽进入。

6.3.1.8前处理室体必须设置检修门、人行门，门内外均可开启，门上应设置观察窗，并配备安全玻璃；检修门宽度最小不宜小于0.6m,高度不宜小于1.6m；人行门的最小宽度不宜小于0.8m，高度不宜小于1.8m。室体应根据工艺需求设置观察窗，配备安全玻璃。

6.3.1.9工艺条件允许时室体内部应设置防滑格栅。

6.3.1.10前处理棚体外形尺寸需结合前处理区域位置、工件尺寸、输送及吊挂方式、检修通道设置、输送方式等综合确定，满足通过性要求。

6.3.2前处理输送系统

6.3.2.1自行葫芦输送系统必须采用单链葫芦，以便减少吊钩处积液，选用的链条及吊具必须满足防腐要求，能够保证一定周期内安全使用；葫芦上下限位应采用机械、电气双重保护，防止工件意外坠落槽体造成安全事故。自行葫芦轨道材质及电刷必须设计可靠的防护、防腐措施。

6.3.2.2输送系统用于前处理时必须设计接油盘或者采用预防滴油的辅助吊具，最大程度减少油脂对于槽液的污染；链条上下坡位置必须设置扑捉器，防止工件意外坠落。

6.3.2.3程控行车用于前处理时行车外露部件及电器元件均需满足防腐要求，行车必须设有足够的安全设施。行车轨高应结合输送要求合理确定，并对厂房结构提出合理要求。

6.3.2.4采用其它输送方式时应遵循各自输送设备要求，并考虑前处理使用环境，合理防护。

6.3.2.5输送设备配套的吊具、辅具必须满足强度、刚度要求，预留合理腐蚀裕量。定期清理、更换。吊具、辅具与工件及输送设备的连接应安全可靠，考虑上下坡时不得脱落，与电泳、粉末线共用吊具时必须考虑绝缘措施。

6.3.2.6输送设备必须绘制干涉图，并对前处理棚体设计提出要求。

6.3.2.7自动化输送设备宜设置显示屏，模拟显示故障点，方便日常维护。

6.3.2.8敞开式全浸型化学前处理应配置专用的起重设备和吊装工具，严禁直接采用钢丝绳捆扎工件，若采用桥式或梁式起重机，其驾驶室应设在化学槽的另一侧。

6.3.2.9对于节拍时间短、生产纲领大的汽车类前处理系统宜设置落件报警装置，并与输送系统联锁。

6.3.3前处理槽体

6.3.3.1前处理槽体一般采用型钢+钢板或者塑料板+加筋的形式，型钢或钢板应采取防腐措施或者采用耐酸碱腐蚀的不锈钢材质。前处理槽体型钢骨架必须经过力学计算，保证强度和刚度要求，预留腐蚀裕量，基材必须除锈并防腐处理。

6.3.3.2前处理槽体的板材选用应经过理论计算，预留足够的腐蚀裕量，采用碳钢+防腐涂层结构时必须严格遵守相关涂覆规范。

6.3.3.3设计文件应明确前处理槽体焊接完成后必须进行渗漏试验、试压试验，确认完全密封、强度、刚性满足要求。

6.3.3.4前处理槽体底部宜设计合理斜度，最低点设置排污底阀（必要时设计集水坑）方便清理。

6.3.3.5前处理槽体上部合理设置溢流口（溢流槽），便于杂物外溢，水洗槽体之间应考虑逆流漂洗工艺，减少水的消耗。

6.3.3.6有温度要求的前处理槽体应采用硅酸铝或岩棉保温。

6.3.3.7槽体底部设有非金属材质搅拌系统的槽体，宜设置保护杠，防止工件掉落损坏底部搅拌管路系统。

6.3.3.8固定式前处理槽体外形主要结合工件综合尺寸、吊挂形式、工件是否槽内摇摆、加热方式等因素合理确定，预留合理空间。

6.3.3.9槽体深度大于1m时宜设置槽内爬梯，爬梯应防腐处理。

6.3.3.10前处理槽体必须按照水泵流量验算有效容积，有效容积不小于水泵每分钟流量的2-5倍。

6.3.3.11浸入式的船型槽必须结合输送设备干涉轨迹图校核槽体尺寸。

6.3.4前处理通风换气装置

6.3.4.1为防止酸碱雾、溶剂蒸汽、粉尘等有害物质在室内逸散，前处理应设计有利于局部排风设备，局部排风无法满足时应设置全面通风。排放气体应符合GB16297规定。

6.3.4.2作业场所通风

6.3.4.2.1涂漆前处理作业中的浸蚀处理液、除油清洗液、和旧漆脱漆剂的配制宜在封闭装置或配制间内进行，并应设置机械通风；

6.3.4.2.2在实体墙分隔的建筑物内，在固定工位对大件进行除油或除旧漆时，应设置局部排风并辅以全面通风。当操作工位不固定时，可采用移动式局部或全面通风。

6.3.4.3前处理作业槽宽度大于1.5m时，相应槽体宜设置盖板减少敞开面；酸洗处理槽工艺许可时宜添加有效的酸雾抑制剂。前处理工艺过程中的脱脂、磷化、酸洗、钝化及热水洗槽体必须设计局部送排风装置，槽浸式的前处理根据槽体尺寸采用单吸、吹吸方式。一般槽宽小于等于0.7m时，宜采用单面抽风。0.7-1.5m时宜双侧或周边排风。大于1.5m时，宜采用吹吸式槽边排风罩。

6.3.4.4排风应选用耐腐蚀的专业风机，通风管路采用防腐材质，管路安装密封良好。

6.3.4.5风管宜明设，有冷凝水析出的风管按1%坡度敷设，并在最低点设置泄水管，接向排水地沟。

6.3.4.6输送含有机溶剂蒸气的风管，应采用非燃烧体材料制作，不应穿过防火墙，如必须穿过，应在穿过处设防火阀。穿过防火墙两侧各2m范围的风管，其保温材料应采用非燃烧体材料，风管穿过处的空隙应用非燃烧体材料填塞。

6.3.4.7输送含有有机溶剂蒸汽的风管，其正压段不得通过其他房间。

6.3.4.8管壁温度为大于(或等于)80℃的管道与输送易燃易爆气体、蒸气、粉尘的管道之间的水平距离应不小于1m;当互为上下布置时，表面温度较高者或危险性混合物比重较小者应布置在上面。

6.3.4.9管壁温度为大于(或等于)60℃的管道与输送易燃易爆气体、蒸气、粉尘的管道同沟敷设时应采取保温隔热措施。

6.3.4.10送风系统进风口处空气的有害物含量，不应超过车间空气中有害物质最高容许浓度的30%，如室外取风其位置应符合下列要求:

a)应设在室外空气清洁和无火花坠入的地点，并安装铁丝网和百叶格；

b)应设在排风口常年最小频率风向的下风向，且应低于排风口2m；

c)进风口底边距室外地坪应不低于2m，当其设在绿化地带时，可不低于1m；

d)进、排风口如必须设在屋面以上同一高度时，其水平距离应不小于10m；

e)进风口应避免设在有有害物质排出的天窗口附近。

6.3.4.11除油或除旧漆作业过程中，在空气中同时散发醇类、酯类等多种有机溶剂蒸气时，全面通风换气量应按各种有机溶剂蒸气分别稀释至最高允许浓度所需空气量的总和计算。除上述的有害物质的气体及蒸气外，其它有害物质同时散发在空气中时，通风量应按需要空气量最大的物质计算。

6.3.4.12有机溶剂除油清洗槽及其挥发段应采用半密闭罩，且其长度宜大于除油清洗槽，半密闭罩罩面风速应不小于0.4m/s,

6.3.5前处理相关阀组的选用

6.3.5.1阀组的布置应充分考虑操作便利，检修方便。自动阀门设置时必须考虑更换及手动操作的可能。

6.3.5.2严格按照系统压力、温度等级、适用介质选用合适的阀组。

6.3.5.3阀组启闭状态应有明确标示，方便工人查看。

6.3.5.4阀组安装位置应便于观察、检修，高温阀组必须防护。

6.3.6前处理管路系统

6.3.6.1前处理输送加热介质时管路必须保温处理，保温后管路表面温度不得超过室温15℃；输送冷冻水时也应保温处理。

6.3.6.2前处理管理安装后必须明确标示液体流向箭头，管路颜色遵循国家标准GB7231。

6.3.6.3前处理配套水泵应根据需要合理选型，关键工序水泵宜采用单/双机械密封泵，泵前宜设置压力开关或压力表。

6.3.6.4前处理配套水泵在磷化等关键工序宜设置备用泵，保障正常生产。

6.3.6.5前处理管路相关仪表应正确安装，便于观察，仪表应定期送检。

6.3.6.6电磁阀、气动阀安装时必须设置旁通管路，便于维修更换。

6.3.7前处理加热系统

6.3.7.1所有槽内化学药剂应间接加热。

6.3.7.2换热器材质根据槽液选用，安装位置应考虑操作便利，检修方便，槽内换热器应设有安全防护装置。

6.3.7.3磷化板式换热器必须配置相应的酸洗反冲洗装置，反冲洗管路系统材质应耐酸防腐，系统相应位置应设置明显警示标识，冲洗后废酸应设置可靠的收集、存储装置。

6.3.7.4板式换热器宜设置防护罩及防烫伤标识。

6.3.8磷化相关设备

6.3.8.1高位沉淀塔本体及支架必须有足够的强度和刚度。

6.3.8.2带式磷化除渣机、板框压滤机、旋液分离器等除渣设备选用时应采取相关安全措施。

6.3.8.3磷化相关设备连接管路应严格密封，尽量杜绝泄露。

6.3.9化学药剂管理

6.3.9.1各化学槽配制槽液时应先注人水，后注化学液，对挥发性较强的化学槽配制后宜施覆盖层或抑制剂。

6.3.9.2各类化学原液和添加剂的容器应加盖严封，并有醒目标签。

6.3.9.3采用氢氟酸作业场所，应设置具有明显标记的事故喷淋装置和洗眼用具。

6.3.10污水排放系统

前处理污水应分别排放，排放的污水应分别收集处理，满足GB 8978 污水综合排放标准达标排放。

6.3.11前处理设备基础

6.3.11.1前处理设备基础应进行耐酸碱处理。

6.3.11.2基础应采用抗渗混凝土。

6.3.11.3各种管线预埋穿管应考虑防腐，宜采用不锈钢管或内衬聚四氟乙烯复合钢管，废水排放管路应分别排放。

6.3.11.4前处理槽体周边应设置沟槽或围堰，总容积至少大于最大槽体容积。

6.3.11.5设备基础施工图应根据承载要求由结构专业人员设计。

6.3.11.6深度大于1000mm的地坑应设置直梯或斜梯，梯子应防腐处理，地坑宜设置活动盖板。

6.3.11.7废酸池、前处理废水收集池均需采用抗渗混凝土并涂覆玻璃钢防腐或采用成品玻璃钢储罐。

6.3.12控制要求

6.3.12.1槽液加热应设置温度自动控制及超温报警装置；

6.3.12.2槽液进水管应设置水位自动报警及液位控制系统；

6.3.12.3废水排放应设置水位自动报警及液位控制系统；

6.3.12.4输送系统与喷淋系统联锁；

6.3.12.5槽体内落件报警装置与输送设备联锁。

6.3.13 电气控制

6.3.13.1所有不带电金属外壳应接地。

6.3.13.2照明和其它电气设施宜采用防潮型。

6.4职业健康安全要求

6.4.1职业安全要求

6.4.1.1防机械性伤害

6.4.1.2防烧、烫、灼、冻伤害

前处理工件酸洗槽附近腐蚀性气体挥发较多,脱脂槽槽液为腐蚀性碱液，磷化、钝化槽液均还有酸性有害物，工件出入槽过程中槽液可能飞溅，应尽量避免进入，必须进入时必须穿戴可靠的防护装置；酸洗槽周围必须设计防护装置，大型全浸化学槽宜高出地坪面0.8m，槽体全部埋入地下时，四周应按照GB4053.3设置防护栏杆，并按GB2894的规定设置安全标志，防止人员意外坠落。前处理设备附近应按规范设置洗眼器。

6.4.1.3防火、防爆

a)前处理涂装作业（如溶剂擦洗）时，应采用预防工件着火的可靠技术，并配备可靠的灭火装置。

b)严禁前处理周围存放易燃、易爆物品。

C)前处理附近应按照GB50140设置补救火灾的消防器材。

d)严禁使用非防爆灯具烘烤涂层。

e)安全防火系统与厂房车间消防系统连锁。

f)前处理工件溶剂擦洗工程中释放易燃、可燃蒸汽或出现可燃气体时，其工作空间应为爆炸危险区的1区，符合第4章的结构要求时为2区。

g）涂装车间同一厂房或厂房的任一防火分区的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合GB 50016—2006中第3.1.2条时，可按照火灾危险性较小的部分确定。

h)工作场所应按GB 50104的规定配置消防器材，并定期检查，保持有效状态。

j)灭火器应设置在醒目和便于取用的位置。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。灭火箱不应上锁。

k）使用、贮存溶剂型涂料与辅助材料和粉末涂料的涂装车间、仓库等甲、乙类易燃易爆工作场所内的电气设备应符合GB 50058—1992第2、3章的要求。

6.4.1.4防雷

甲、乙类易燃易爆火灾危险性区域内厂房（仓库）、贮罐应设置防雷设施。防雷措施及防雷装置应符合GB 50057的规定。

6.4.1.5防触电及用电安全

6.4.1.6防静电

工作场所可能产生静电危害的物体应采取防静电措施，并应符合GB 12158和GB 15577的规定。

6.4.1.7防化学物毒害

6.4.1.8安全信息、信号及安全标志的使用

6.4.1.9车间地面平坦不打滑

6.4.1.10设备电气连锁可靠，报警措施完善

6.4.1.10起重机等特种设备符合现行国家标准

6.4.1.11输送系统安全要求

参照输送系统相关安全要求。

6.4.2职业健康要求

6.4.2.1防尘、防毒

6.4.2.1.1涂料与辅助材料使用过程应尽量考虑机械化和自动化，尽量封闭，避免直接操作。并应结合生产工艺采取通风措施，在利用自然通风的同时，设置有组织的局部排风，必要时采取全面强制通风。通风净化措施应按GB 6514的规定，使工作场所有害物质及粉尘的浓度符合GBZ 2.1的规定。

6.4.2.1.2 使用涂料与辅助材料的工作场所应由有检测资质的机构进行有害物质检测，并建立完善的监测检验档案。

6.4.2.1.3 使用溶剂型涂料与辅助材料的工作场所应根据作业特点和防护要求配置事故柜、急救箱或个体防护装备。

6.4.2.1.4 有限空间等特殊工作地点的作业应按GB 12942的规定。

6.4.2.1.5作业人员个体防护装备的选用应符合GB/T 11651的要求。

6.4.2.1.6涂料与辅助材料工作场所应根据其危害特性配备呼吸防护器，呼吸防护器配备应符合GB/T 18664的要求。

6.4.2.2防暑、防寒、防湿

┄？

6.4.2.3噪声控制

前处理工艺过程中所用的风机、水泵、电机等噪声源部件及风管、水管应采取减振、隔声、消声、吸声等措施，工人操作区噪声应符合GBJ87的规定。

6.4.2.4振动防治

┄？

6.4.2.5采光及照明

按照GB50034相关要求。

6.4.2.5采暖通风和空气调节

┄？

6.4.2.6安全标志

使用溶剂型涂料与辅助材料和粉末涂料的甲、 乙类工作场所（包括专用仓库）入口，应设置醒目的“禁止烟火”等安全标志。安全标志的设置应符合GB 2894、GB 15630和GB 7691的规定。工作场所设置的警示标识应符合GBZ 158的规定

6.4.3环境保护要求

6.4.3.1粉尘、废渣、废气、废水处理

6.4.3.1.1化学前处理设备周边应避免扬尘，地坪应防尘处理。

6.4.3.1.2前处理废渣必须按规定收集处理，严禁随意倾倒。

6.4.3.1.3前处理废水应分别收集，处理后达标排放。

6.4.3.2噪声指标应符合GBJ87相关规定。

6.4.3.3前处理设备运行过程中应采取防震措施，减少对厂房或周边设备的影响。

6.4.4 涂装作业危险有害因素的预防和控制要求

6.4.4.1涂装作业危险有害因素，可按AQ/T 5209分类。分析筛选出的涂装作业危险有害因素，应在设计中进行预防和控制。

6.4.4.2危险源监测要求

6.4.4.4.1宜采用传感器监测危险源。

6.4.4.4.2不能采用传感器监测的危险源，应人工定期监测。

7 水性涂料浸渍涂装

7.1内容

本标准规定了水性涂料浸渍涂装设备的安全设计要求。

本章节适用于电泳设备、自泳漆设备等水性涂料浸渍涂装设备及辅助设备。

7.2  一般要求

7.2.1  水性涂料浸渍涂装设备设计应符合GB/T4064、GB5083的要求

7.2.2  水性涂料浸渍涂装设备应由钢板、型材或其他阻燃材料构成，并应有坚固的支撑。

7.2.3  水性涂料浸渍涂装设备上部需设室体，且室体内照明应采用防潮有隔板的灯箱，灯箱应密闭，防止蒸汽进入。

7.2.4  该设备内应易于清扫且不得积水，作业场所的地坪应平整，不起火花，并配冲洗地面设施，该区域地面宜采用耐腐蚀材料地面铺设，并设计地面坡度，坡向废水处理系统。

7.2.5  水性涂料浸渍涂装设备所有运动部件均设防护罩，风机皮带、水泵联轴器等。

7.2.6  电泳设备设计应符合JB/T10242的要求

7.3 室体

7.3.1  电泳槽上宜设置封闭室体及通风排气装置，并应设置防止人员发生触电事故的安全或防护连锁装置。

7.3.2  设备室体设计应符合相关的耐火等级要求。

7.3.3  电泳区的室体人行门的最小宽度不宜小于0.8m，且有高压危险指示灯；出入门配窗户及带锁紧手柄，可自动闭合，门上装保护连锁装置，与机运系统连锁，并有声音报警；电泳区工作时人行门不能打开，否则，设备报警，电泳工作停止，电泳系统工作电压降至安全电压。总之，必须确保在电泳设备断电的情况下人员才能打开门进入电泳区室体内，同时也应安装紧急停止按钮，以在紧急情况下按此按钮切断电泳设备。

7.3.4  高压区设有防护栏(需安全门锁)和安全标志，防止人员进入。

7.3.5  必要部位安装梯子及护栏；梯子和护栏的设计应符合 GB 17888要求。

7.3.6室体工艺区两侧设内走道；内走道的设计应符合 GB 17888要求。

7.4  水性涂料涂装浸渍槽

7.4.1  电泳槽体要用型钢+碳钢板制作，双面焊接构成。其骨架必须经过力学计算，满足刚性要求，预留腐蚀裕量，基材必须除锈并防腐处理。电泳槽板材选用也必须经过理论计算，预留腐蚀裕量，并严格遵守玻璃钢的涂敷规范。槽体不变形、不渗漏，衬里固化后满足干态耐压20000V要求。

7.4.2  自泳漆槽体要用型钢+板材制作，在保证强度的条件下，材质满足自泳漆耐腐蚀要求，并保证槽体不变形、不渗漏。其骨架必须经过力学计算，满足刚性要求，预留腐蚀裕量，基材必须除锈并防腐处理。其板材选用也必须经过理论计算，预留腐蚀裕量，

7.4.3  设计文件应明确所有槽体焊接完成后必须进行试漏剂试漏，确认完全密封，强度、刚性满足要求。

7.4.4  底部设有搅拌系统的槽体，槽底部需设置保护杠，防止工件掉落损坏底部搅拌管路系统。

7.4.5  间歇式运行的矩形槽槽体尺寸需结合工件综合尺寸、吊挂形式、工件是否槽内摆动等因素确定，预留合理空间。

7.4.6  连续运行的船型槽必须结合输送设备的运行轨迹，在预留合理空间的前提下确定槽体尺寸。

7.4.7  槽体必须按照水泵流量验算有效容积，有效容积不小于水泵每分钟流量的2-5倍。

7.4.8在浸漆槽上部需合理设置溢流口（溢流槽）。

7.4.9 浸漆槽不设自动补水系统，防止槽液溢出。

7.4.10 各槽要安装高、低液位报警，以保证设备安全运行，不发生事故；

7.4.11 浸漆槽应设置底部排放装置和转移槽，当发生故障时，应能迅速安全地把槽液转移到转移槽中。槽液排放操作可以是手动，也可以是自动。对于手动操作，操作工位应设在即方便、又安全的位置。但不能靠重力流动排放时，应设置自动转移泵。

7.5 转移槽

7.5.1  转移槽的容积应大于浸漆槽槽容积10%，并与浸漆槽相联通，需要时，浸漆槽中的槽液应能排到转移槽。

7.5.2  转移槽应设转移泵，以便将转移槽中的漆液送回浸漆槽

7.5.3  转移槽其他设计需满足GB l2942 涂装作业安全规程

7.6 槽液温度控制

7.6.1  电泳槽液需要间接换热，电泳槽应根据工艺要求设置温度控制装置。

7.6.2  温控器应能控制极限温度。当温度超过所设定的温度时，应有报警功能。

7.7  水性涂料浸漆设备管路

7.7.1  泵出口处安装压力传感器监控；

7.7.2  关键部位阀门宜设置阀门锁；

7.7.3  电泳系统管路

7.7.3.1  电泳槽内的管路、管路配件、喷嘴等宜采用UPVC材质。与电泳槽内管路相连的外管道，在接近槽1m左右处也要进行绝缘处理。

7.7.3.2  槽内大口径钢管也可涂覆玻璃钢，小口径管宜用PVC管。

7.7.3.3  管路设计时保证压缩空气不直接接触或流入涂料或超滤液中；

7.7.3.4  能接触到电泳漆的管道、阀门、过滤器等都必须良好接地；

7.7.3.5  在管路适当位置安装取样管路（在室体外）和接水盘，以利于操作者提取槽液样品进行分析；

7.7.3.6  在管路系统中阀门要尽可能靠近管路T形处；

7.7.3.7  输送换热介质时，管路需保温；

7.7.3.8 电泳、超滤系统需采用双机械密封耐腐蚀泵；其它工序泵宜采用双机械密封耐腐蚀泵

7.7.4  自泳涂料浸漆系统管路设计

7.7.4.1  自泳漆浸漆系统所有管道均用UPVC材质，自泳漆涂料加料泵为特弗龙聚乙烯隔膜泵。

7.7.5  输送涂料的管路系统及其附属装置：

7.7.5.1 输送涂料所用的设备，管道、管件、泵或仪表应满足耐腐蚀、有足够强度的要求。

7.7.5.2加料区域需设防滑格栅，并设洗眼器。

7.7.6  浸漆出槽喷淋管路

7.7.6.1  出槽喷淋管路干管连接方式宜采用法兰连接，方便喷嘴维护及更换。

7.8 浸漆槽内保护杠

7.8.1  电泳槽内需在槽体两侧电极外设置有一定刚性的PVC保护杆；

7.8.2  电泳槽底部需设置有一定强度的保护杠，防止工件掉落损坏底部搅拌管路系统。

7.8.3  电泳槽底喷管与输送系统之间宜设置安全检测装置，当工件掉落时，检测装置控制机运系统停止运行。

7.9 电泳阳极系统

阳极循环管道应耐酸，阳极系统管路应可靠接地。阳极液供给泵需采用不锈钢材质；

7.10  电泳供电系统的安全设计

7.10.1  两段电压之间的连接铜排应保证平整，防止产生拉弧现象。

7.10.2  整流系统应单独放置在干燥、通风的维护设施内。

7.10.3  循环泵供电系统的设计应符合JB/T10242的要求。

7.10.4  电泳循环系统、UF液循环系统的循环泵需设置备用电源；

7.11  通风系统

7.11.1  设备的送风及排风系统设计应符合GB6514、GB16297通风净化的有关规定

7.11.2 浸漆工位应有一个设计合理的室体，借助通风系统把蒸汽限制在室体内。设备应采用机械通风，使槽液蒸发的气体不溢到浸漆设备室体外。

7.11.3 当通风系统出现故障时，控制系统自动检测，并发出声、光报警。

7.11.4  在整个浸漆过程中，通风系统应保证正常运行，输送链系统启动前，排风系统提前运行5min，水性涂料浸漆设备操作结束后，排风系统应继续运行5min。在自动的无人操作的浸漆工位，控制系统应确认排风系统正常工作的情况下，设备才能正常工作。

7.11.5  水性涂料浸漆设备应补充足量的新鲜空气。补充空气的吸入口的位置应保证从设备排出的空气不再被循环回来。

7.11.6  排风应选用耐腐蚀的专业风机，通风管路采用PVC、不锈钢、玻璃钢材质，管路安装密封良好；

7.11.7  风管宜明设，有冷凝水析出的风管按1%坡度铺设，并在最低点设置泄水管，接向排水地沟。

7.11.8  排风管应以最便捷路线到达排放口。排风管的排风口应远离新鲜空气吸入口，并且排风口应高出房顶不少于2m。

7.11.9排风管的支承：

7.11.9.1 排风管和固定装置应采用钢或其它有足够强度的非燃烧体构成。

7.11.9.2  设计管路支承时应考虑承受管路系统本身的和可以预见到的任何残留物的重量。载荷不应直接加于或传递给与管路系统相连的设备上。

7.11.9.3 管路悬挂和支承应牢固地固定在建筑物或构件上，以免振动或压在或压在管路系统上。

7.11.9.4  设计管路悬挂和支承时应同时考虑管路膨胀和收缩。

7.11.9.5 不应把建筑墙、底板、天花板、房顶作为排风管路的组成部分。

7.11.9.6 排风管路的横截面可以是圆形、方型或其它合适形状。必要时排风管应设有检修孔，以便于检查、维修、清扫以及防火设施的使用。

7.11.9.7  排风系统排出的废气应符合GB16279的相关规定。

7. 12  外走台

7.12. 1  固定设施的选择应符合GB 17888要求；

7.12. 2  工作平台和通道的设计应符合GB 17888要求

7.12.3  楼梯、阶梯和护栏的设计应符合GB 17888要求

7.12.4  固定式直梯的设计应符合 GB 17888要求

7.13  电泳系统接地

7.13.1  除照明装置外，其它用电设备均应采用专业接地线，任何接地线不得利用输送易燃设备的管路。接地干线宜在不同方向至少两次与接地线连接，

7.13.2  接地线与接地体的连接应采用焊接。接地体宜采用垂直敷设，应深入地面并不少于2m，水平敷设时，埋设深度不小于0.6m，并应与建筑物相距1.5m以上。接地电阻不大于10欧姆。

7.13.3  所有的导电物体，包括工艺设备、容器、排风管、输送涂料等金属件都应良好接地，其接地电阻应不大于10欧姆。

7.14  废水排放

7.14.1  设备四周需设置围堰，围堰的高度需保证槽体出现意外时，其容积可承纳单个槽体的溶液泄漏量。

7.14.2  设备需排放的废水应经过净化处理，净化后的废水需符合GB8978污水综合排放标准达标排放。

7.15设备基础

7.15.1设备基础应进行耐酸碱处理，可铺设花岗岩或涂覆玻璃钢。

7.15.2设备基础应采用抗渗混凝土，抗渗等级s6。

7.15.3各种管线预埋穿管应考虑防腐，宜采用不锈钢管或内衬聚四氟乙烯复合钢管，废水排放管路应分别排放。

7.15.4槽体周边应设置沟槽，沟槽总容积至少大于最大槽体容积。

7.15.5基础施工图应根据承载要求由结构专业人员设计。

7.15.6深度大于500mm的地坑应设置直梯或斜梯，梯子应防腐处理。

7.15.7废水收集池均需采用抗渗混凝土并涂覆玻璃钢防腐或采用成品玻璃钢储罐。

7.16控制要求

7.16.1槽液换热应设置温度自动控制及超温报警装置；

7.16.2槽液进水管应设置水位自动报警及液位控制系统；

7.16.3废水排放应设置水位自动报警及液位控制系统；

7.16.4输送系统与喷淋系统联锁；

7.16.5排风系统与喷淋系统联锁；

7.16.6喷淋泵与排风系统联锁，喷淋结束后排风应延时工作2-3min；

7.16.7电泳区的安全门需与电泳系统及机运系统联锁。

7.17电气控制

7.17.1 水性涂料浸渍设备电气设备设计应符合GB50058的规定。

7.17.2水性涂料浸渍设备附近电气导线应具有耐腐蚀层。

7.17.3水性涂料浸渍设备外部电气接线端应有防护罩。

7.17.4控制箱、操作站要可靠接地。

7.17.5桥架、配管、线槽、电缆敷设等要求

7.17.6动力电缆、控制电缆与必须分槽或隔板布线，防止干扰。特别是网络线必须单独穿钢管敷设。

7.17.7应采取措施确保在电缆间传输的电压不会引起任何相互干扰。

7.17.8在电缆桥架内的不允许进行任何导线连接。

7.17.9所有不带电金属外壳应接地。

7.17.10照明和其它电气设施宜采用防潮型。

7.18  水性涂料浸漆涂装设备制造、安装、检验、安全运行要求

7.18.1  制造、安装

7.18.1.1  水性涂料浸漆涂装设备区域应按GB6514要求设置车间通风系统。

7.18.1.2  当设备排气管道必须穿过墙壁或屋面时，管道应充分密封。

7.18.1.3  玻璃钢涂覆作业和涂层干燥施工期间，应先进行机械通风，确认可燃气体浓度在爆炸下限10%以下时，方准继续施工。

7.18.1.4  涂覆作业和涂层干燥固化期间，禁止任何明火作业。

7.18.1.5  设备安装制作时，应对周边设备进行必要的防护，保证周边设备不被污染或损坏。

7.18.1.6  所有用于清洁处理的材料不得对现场的设备产生影响，严禁使用扬尘的工具。

7.18.1.7  设备部件在进入安装车间前应进行必要的清理、以去除在运输、装卸过程中产生的污物。

7.18.1.8  电气设备及元件、电缆管线桥架安装应符合GB50168、GB50254相关要求。

7.18.2  检验

7.18.2.1  设备出厂（需要现场组装的设备，在检测、验收完毕）时应有安全检验合格证明和使用说明书，使用说明书中应注明有关安全技术内容。

7.18.2.2  设备上应有注明安全技术数据的铭牌，以便检查安全性能。

7.18.2.3  设备交付使用前，应进行设备性能检测。

7.18.2.4  检测内容：

a)各槽液温度。

b）各送排风处风速。

c）噪声指标。

d）浓度报警器（控制器）、温度控制器、压力表、流量计等仪表的校验。

e）冷冻机出水、回水温度、冷却系统温度。

f）其他应监测的项目。

7.18.2.5  所有板材、管路等氩弧满焊后采用着色渗透探伤剂进行密封性检验。

7.18.2.6  其它应监测的项目按照AQ 5214-2013 规定。

7.18.2.7  电气设备及元件、电缆管线桥架移交前应按GB50257检查。重点根据电气类型、级别、组别、环境条件检查铭牌、防爆合格证等，生产线电控柜使用前必须提出书面申请，经甲方电力安全部门现场检查合格后方可送电。

7.18.3  安全运行及检修

7.18.3.1  设备运行前，应制定安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。

7.18.3.2  设备操作人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格后，才能上岗操作。

7.18.3.3  设备启动前应启动预通风操作程序。

7.18.3.4  输送设备

7.18.3.4.1  设备输送设备操作人员必须熟悉输送设备的性能、结构原理及运行流程，必须培训合格后持证上岗。

7.18.3.4.2  操作人员应严格做好设备运行日常记录，做好开机前、运行中、停机后的检查工作。

7.18.3.4.3  设备输送系统必须严格按照设备保养手册定期检修、维护保养，一旦发现异常，应立即停机，并通知设备维修人员。在确认故障已经排除时，方可重新启动运行。

7.18.3.4.4  设备检修过程中，严禁带电检修，严禁维修人员外任何人员操作设备。

7.18.3.4.5  定期检查输送设备吊具、辅具，发现损坏及时更换。

7.18.3.4.6  输送机停止工作时，禁止把工件悬于空中。

7.18.3.4.7  严禁超载、超限输送工件。

7.18.3.4.8  设备检修时原则上应在空载状态下进行。

7.18.3.4.9  停止生产时，及时关闭电源。

7.18.3.5  设备需要安全警示的部位应设置安全标志或涂有安全色。

7.18.3.6  槽液投槽前注意事项

7.18.3.6.1  槽液投槽前槽体必须经过试漏、刚性检测（有温度要求的槽体还必须在工艺温度下进行）。

7.18.3.6.2  所有槽液投槽前槽体必须经过仔细清洁，满足工艺要求；

7.18.3.6.3  槽液投槽前必须检查槽体底阀，确认处于关闭状态，检查系统内各阀组处于正确的启闭状态。

7.18.3.6.4  各化学槽配置槽液时应先注入水，后注入槽液.

7.18.3.6.5  各类化学原液和添加剂的容器应加盖封严，并有醒目标志。

7.18.3.6.6  采用氢佛酸作业场所，应设置具有明显标记的事故喷淋装置和洗眼用具。

7.18.3.6.7  辅助设备在全线运行期应仔细检查，确保处于正常状态。

7.18.3.6.8  各槽液开机前应经过检测，确认各项指标符合工艺要求。

7.18.3.7    用户应根据设计单位及制造厂提供的技术文件，定期进行安全检查，安全检查的内容至少包括：

a）溶液浓度是否符合设备技术文件要求；

b）安全装置（如控制及报警系统等）的有效性检查；

c）应定期测定槽液的温度；

d）其它应检查的项目。

7.18.3.8  设备内部应保持清洁，用户应随时清除室内的杂物，保持环境卫生。

7.18.3.9  设备通风系统、换热系统、电气及控制系统的安全性能检测，每年至少进行一次。用户应核对检查结果是否符合安全要求，并将检查结果记入档案。

7.18.3.10  设备用户应根据设备制造厂提供的使用说明书制定维护制度，并定期检修。

7.18.3.11  设备正常运行期间，消防和救生通道要保持畅通。

7.18.3.12  在有限空间内进行作业时，必须将有限空间内具有转动部分的机器设备或转动装置的电源切断，并设置警示牌，技术要求符合GB12942的有关规定。

7.18.3.13  若设备的动力源不能控制，应将转动部分与其它机器联动设备断开。

7.18.3.14  设备管路系统的阀组、压力表、温度表均需定期检测，确保处于正常工作状态及合理读数范围。

7.18.3.15  设备喷淋管路喷嘴应定期清理、及时调整，确保处理最佳工作状态。

7.18.3.16  设备所有连接管路必须定期巡查，尽量杜绝跑冒滴漏现像。

7.18.3.17  设备作业过程中，对人体有伤害区域的操作人员应佩戴防护手套、防毒面罩和防护眼镜，禁止用手直接接触工件。

7.19职业健康安全要求

7.19.1  职业安全要求

7.19.1.1  防机械性伤害

7.19.1.2  防烧、烫、灼、冻伤害

自泳漆槽、电泳槽附近腐蚀性气体挥发较多，工件出入槽过程中槽液可能飞溅，应尽量避免进入，必须进入时必须穿戴可靠的防护装置；大型全浸漆槽宜高出地坪面1.05m，槽体全部埋入地下时，四周应按照GB4053.3设置防护栏杆，并按GB2894的规定设置安全标志，防止人员意外坠落。自泳漆槽、电泳槽设备附近应按规范设置洗眼器。

7.19.1.3  防火、防爆

a) 严禁水性涂料浸渍设备周围存放易燃、易爆物品。

b) 水性涂料浸渍设备附近应按照GB50140设置补救火灾的消防器材。

c）涂装车间同一厂房或厂房的任一防火分区的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合GB 50016—2006中第3.1.2条时，可按照火灾危险性较小的部分确定。

d)工作场所应按GB 50104的规定配置消防器材，并定期检查，保持有效状态。

e)灭火器应设置在醒目和便于取用的位置。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。灭火箱不应上锁。

7.19.1.4  防雷

甲、乙类易燃易爆火灾危险性区域内厂房（仓库）、贮罐应设置防雷设施。防雷措施及防雷装置应符合GB 50057的规定。

7.19.1.5  防静电

工作场所可能产生静电危害的物体应采取防静电措施，并应符合GB 12158和GB 15577的规定。

7.19.1.6  防化学物毒害

7.19.1.7  安全信息、信号及安全标志的使用

7.19.1.8  车间地面平坦不打滑

7.19.1.9  设备电气连锁可靠，报警措施完善

7.19.1.10  起重机等特种设备符合现行国家标准

7.19.1.11  输送系统安全要求

参照输送系统相关安全要求。

7.19.2  职业健康要求

7.19.2.1  防尘、防毒

7.19.2.1.1  涂料与辅助材料使用过程应尽量考虑机械化和自动化，尽量封闭，避免直接操作。并应结合生产工艺采取通风措施，在利用自然通风的同时，设置有组织的局部排风，必要时采取全面强制通风。通风净化措施应按GB 6514的规定，使工作场所有害物质及粉尘的浓度符合GBZ 2.1的规定。

7.19.2.1.2  使用涂料与辅助材料的工作场所应由有检测资质的机构进行有害物质检测，并建立完善的监测检验档案。

7.19.2.1.3  有限空间等特殊工作地点的作业应按GB 12942的规定。

7.19.2.1.4  作业人员个体防护装备的选用应符合GB/T 11651的要求。

7.19.2.2  噪声控制

水性涂料浸渍设备工艺过程中所用的风机、水泵、电机等噪声源部件及风管、水管应采取减振、隔声、消声、吸声等措施，应使工人操作区噪声符合GBJ87的规定。

7.19.2.3 采光及照明 按照GB50034相关要求。

7.19.3  环境保护要求

7.19.3.1  粉尘、废渣、废气、废水处理

7.19.3.1.1  水性涂料浸渍设备周边应避免扬尘，地坪应防尘处理。

7.19.3.1.2  水性涂料浸渍设备水应分别收集，处理后达标排放。

7.19.4  水性涂料浸渍设备作业危险有害因素的预防和控制要求

水性涂料浸渍设备作业危险有害因素，可按AQ/T 5209分类。

分析筛选出的涂装作业危险有害因素，应在设计中进行预防和控制。

7.19.4.1  危险源监测要求

7.19.4.1.1  宜采用传感器监测危险源。

7.19.4.1.2  不能采用传感器监测的危险源，应人工定期监测。

8溶剂涂料浸渍涂装

8.1内容

本章节规定了溶剂涂料浸涂设备的安全设计要求。

本章节适用于溶剂涂料浸涂设备及辅助设备。

8.2一般要求

8.2.1浸涂区及其作业场所范围

8.2.1.1浸涂区范围：

存在浸涂挥发气源以及有机溶剂挥发气源的区域。浸涂区一般应包括以下范围：

a）浸涂区内部及其相连接的排风系统内部；

b）浸涂流水线上封闭的内部空间；

c）经有关部门确定的浸涂工艺所在地其他作业区域。

8.2.1.2浸涂作业场所

8.2.1.2.1浸涂作业场所的火灾危险性分类按GB6514-2008中表8.1执行。

表8.1   涂装作业场所火灾危险性分类

| 生产类别 | 或窄幅危险性特征 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项别 | 使用或产生下列物质的生产 |
| 甲 | 1 | 闪点低于28℃的液体 |
|  | 2 | 爆炸下限小于10%的气体 |
|  | 3 | 常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物资 |
|  | 4 | 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 |
|  | 5 | 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 |
|  | 6 | 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 |
|  | 7 | 在密闭设备内操作温度等于或大于物质本身自燃点的生产 |
| 乙 | 1 | 闪点等于或大于28℃，但低于60℃的液体 |
|  | 2 | 爆炸下限等于或大于10%的气体 |
|  | 3 | 不属于甲类的氧化剂 |
|  | 4 | 不属于甲类的易燃危险固体 |
|  | 5 | 助燃气体 |
|  | 6 | 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维丙类液体雾滴 |
| 丙 | 1 | 闪点等于或大于60℃的液体 |
|  | 2 | 可燃固体 |
| 丁 | 1 | 对不燃物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产 |
|  | 2 | 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产 |
|  | 3 | 常温下使用或加工难燃烧物质的生产 |
| 戊 | 1 | 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 |

8.2.1.2.2浸涂作业场所应采用防火间距、防火墙、防火隔板或经安全认可的其他方法把浸涂区与其它工位、材料等隔开，并应符合GB50016的有关规定。

8.2.1.2.3浸涂作业场所不应设在低于周围场地的低洼处。

8.2.1.2.4浸涂作业场所的通道及出入口应畅通无阻，并应符合GB50016的有关规定。

8.2.1.2.5浸涂作业场所的卫生及噪音应符合GB6514的有关规定。

8.3浸涂槽

8.3.1槽体

浸涂槽体一般应由钢板+型材或其它不燃烧体材料构成。并应有坚固的支承，槽体底部应有排放口。槽体容积若超过2m3或液体表面积超过2m2时，结构材料的耐火极限不应低于1h。

对于槽容积小于0.6m3或液体面积小于1m2的敞口小型槽应设置盖板或专用的灭火装置。盖板应是不燃材料构成，改组盖板时。与槽体重叠宽度至少应有25mm；或翻边能扣在槽的周边上。

电磁线浸涂槽下方应有一个废漆储存槽，以防止浸涂槽中的绝缘漆在生产过程中滴漏在设备上或污染地面

8.3.2浸涂槽槽口应高于所在地面至少150mm，而槽液的液位距槽口应不小于150mm。浸涂槽槽口高于所在地面少于1050时，其周围应设安全栏杆。

8.3.3溢流管

8.3.3.1浸涂槽容积超过0.6 m3或槽液面积超过1m2时，槽体应设置泄放多余涂料的溢流管，并使槽液溢流到固定的收集槽中。

8.3.3.2溢流管直径应根据槽液表面积、管子长度、倾斜度而定。溢流管的处理能力应能满足多余槽液的排放。溢流管直径应不小于75mm。

8.3.3.3溢流管与排放管的连接应易于检修和清理。

8.3.3.4溢流管的安装位置应保证在液面距槽口不小于150mm的槽体上。

8.3.3.5电磁线浸涂槽的溢流管应采用钢制无缝圆锥体，并可插入浸涂槽底部的排放口内。溢流管顶端距槽口不小于100mm。

8.3.4槽体底部的排放装置

8.3.4.1浸涂槽容积超过2m3应设置底部排放装置和转移槽，当发生火灾时，应能迅速安全地把槽液转移到转移槽中。

8.3.4.2槽液排放操作可以是手动，也可以是自动。对于手动操作，操作工位应设在即方便、又安全的位置。但不能靠重力流动排放时，应设置自动转移泵。对于配有自动关闭盖板的浸涂槽，可不设底部排放装置。

8.3.4.3底部排放管应能在5min之内排空槽液。管径应不小于表8.2所示的尺寸。

表8.2 排放管道的最小尺寸

| 浸槽容积/L | 排放管管径/mm |
| --- | --- |
| 1900∠V≤2850 | 75 |
| 2850∠V≤3800 | 100 |
| 3800∠V≤9500 | 125 |
| 9500∠V≤15000 | 150 |
| V>15000 | 200 |

8.4槽液温度控制

8.4.1当槽液需要间接加热时，浸涂槽应根据工艺要求设置温度控制装置，以防止槽液过热、蒸汽积聚和可能的自燃

8.4.2槽液温度和浸涂工件表面温度应不超过其沸点温度或55℃中的任一项。

8.4.3温控器应能控制极限高温。当温度超过所设定的温度时，输送链、加热器应停止工作。

8.4.4当槽液液面超过或低于安全液面时加热系统应自动关闭。

8.4.5电磁线槽液（绝缘漆或涂料）加热方式应采用蒸汽或其它间接加热方式，严禁用明火或电热管等直接加热。

8.4.6当选用电加热方式时，应配有液位传感器与电加热设备连锁防止干烧，同时还应配有温度控制回路防止升温过高；当电加热设备使用频次较高（每天都开启使用时），应配有漏电保护装置防止人员意外触电；

8.5转移槽

8.5.1转移槽的容积应大于浸涂槽容积，并应与浸涂槽相连通。不工作时浸涂槽中的涂料应排到转移槽。

8.5.2转移槽应装备转移泵，以便将转移槽中的涂料再送回浸涂槽中。

8.5.3转移槽应设在车间范围以外的地下、半地下室建筑内，并应符合GB50016中的规定。

8.6电磁线的浸漆设备

8.6.1电磁线浸漆设备的安全运行及检修，应符合GB14443要求。

8.6.2设备运行前应制定安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。

8.6.3设备操作人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程经考核合格，才能上岗操作

8.6.4设备启动前应启动预通风操作程序，预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍，预通风结束后，才允许启动加热器

8.6.5设备的电加热器关闭5min-10min后，方可关闭循环风机或排气风机

8.6.6设备因故障自动切断电源后，应对其进行认真的系统检查，在确认故障已经排除时，方可重新启动运行

8.6.7设备内不应保持清洁，随时清除室内的漆渣和定期清除排气管内的沉积物，以避免可燃物自燃引起火灾

8.6.8设备存在事故危险的部位应设置安全标志或涂有安全色。

8.6.9设备的用户应根据设计单位及制造单位提供的技术文件，定期进行安全检查，安全检查的内容至少包括：

a)装载量及溶剂是否符合设备技术文件要求

b)安全装置（如控制及报警系统、泄压装置等）的有效性检查

c)其他应检查的项目

8.6.10设备通风系统、加热系统、电气与控制系统的安全性检测，每年至少进行一次用户应核对检查结果是否符合安全要求，并将检查结果记入档案。

8.6.11设备的用户应根据设备制造厂提供的使用说明书制定设备维护制度，并定期检修

8.6.12设备运行时，应有人值守。不应在设备运转状态下进行维修、润滑工作。

8.6.13电磁线浸漆设备发生故障和火灾时，应能自动关闭电源。

8.7浸涂设备防火防爆

8.7.1爆炸危险区域的确定，应符合GB50058中爆炸性气体环境危险区域划分的规定.

8.7.2外表面温度超过浸涂涂料自燃点的设备均不能安放在浸涂区域或爆炸性气体环境危险区域2区内。产生火花或产生灼热金属颗粒的设备应是全封闭型的或防爆型的，才能设置在浸涂区内。

8.7.3电气设备的选用及布置应符合GB17750的要求。

8.7.4有封闭罩壳的浸涂槽的操作区域的电气设备防火防爆应符合GB17750的要求。

8.7.5有罩壳的设备，其照明应采用防爆灯具或隔爆照明。灯箱或观察所使用的玻璃板应采用防爆玻璃，灯箱应密闭以限制蒸汽进入。灯具的维修在罩壳的外面进行。

8.7.6所有的导电物体，包括工艺设备、容器、排风管、输送涂料的管路系统等金属件都应良好接地，其接地电阻应为10Ω。

8.7.7浸涂过的工件只能在有机溶剂蒸汽浓度不超过其爆炸下限25%的通风场合下干燥。

8.7.8排风系统排出的废气应符合GB16279的相关规定。

8.8浸涂设备通风

8.8.1浸涂作业场所的送风、排风系统应符合本章要求及GB6514有关规定。

8.8.2浸涂区应采用机械通风，使距挥发气源超过1.5m区域的有机溶剂挥发气体浓度不超过其爆炸下限浓度25%。通风系统内有机溶剂挥发气体浓度应不超过其爆炸下限浓度的25%。

8.8.3浸涂工位应设有罩壳，借助通风系统把蒸汽限制在罩壳内。

8.8.4当通风系统出现故障时，控制系统应自动停止浸涂工作，并发出声光报警。

8.8.5在整个浸涂过程中，通风系统应保证正常运行，输送链系统启动前，排风系统提前运行10min，浸涂操作结束后，排风系统应继续运行10min。

8.8.6浸涂区应补充足量的新鲜空气，以补偿从浸涂区排出的空气。

8.8.7排风管应以最便捷路线到达排放口，但不应横穿防火墙，如必须穿过，应在穿过处设防火阀。穿过防火墙两侧各2m范围的风管，其保温材料应采用非燃烧体材料，风管穿过处的空隙应用非燃烧体材料填塞。

8.8.8排风管的排风口应远离新鲜空气吸入口，并且排风口应远离外墙或高出房顶不少于2m。不应将排风口对着7.5m以内的可燃性建筑物，也不应将排风口对着7.5m以内的不燃或难燃建筑物的未加保护的开口处。

8.8.9排风管和固定装置应采用足够强度的非燃烧体材料制作。

8.8.10输送含有有机溶剂蒸汽的风管，其正压段不得通过其他房间。

8.8.11通风管道

8.8.11.1通风管道设计应符合GB6514中通风管道的要求

8.8.11.2 当浸漆区排气管道必须穿过墙壁或屋面时，管道应充分密封。

8.8.11.3排气管道的设置设定应便于清理其中的可燃沉积物。

8.8.11.4设计管路悬挂和支承时应同时考虑管路膨胀和收缩。

8.8.11.5不应把建筑墙、底板、天花板、房顶作为排风管路的组成部分。

8.8.12排风机及驱动装置应采用防爆型风机。

8.8.13作业区域的废气排放应满足当地环保部门制定的大气排放法规，如果超标，需净化处理后达标排放。

8.9涂料的储存、使用和输送

8.9.1在浸涂作业场所内，储漆间应通风换气，换气次数不小于20-30次/小时。

8.9.2在邻近浸涂区的储漆间里存放的涂料和溶剂数量应不超过一天的使用量，而且储漆间应与浸涂区隔开，其耐火极限应不低于2小时。

8.9.3从储漆间把涂料输送至浸涂区应采用以下方法：

a)通过排布适当的管路；

b)用密闭容器或专用的安全移动槽；

c)敞口的或易积聚静电和易破碎的容器都不应用于输送或储存涂料。

8.9.3槽液管理

在停产的时候浸涂槽中的涂料应排到转移槽。配制涂料及有机溶剂应保存在密闭的容器或可移动的槽罐内也可以储存在0.6m3或液体表面积小于1m3的加盖板的浸槽中。

8.9.3.1在使用或处置涂料的地方，应迅速采用安全的方式处理或清理泄漏的液体。

8.9.3.2只有在没有明火或其它火源的地方，才能使用可燃涂料及有机溶剂。

8.9.3.3可燃涂料及有机溶剂在其原装容器和浸涂槽、容器、可移动槽之间输送时应用以下方法实现：

a 用容量不大于19L的容器或安全罐；

b 经密闭的管道系统；

c 可移动槽或容器顶上的抽出装置；

d 靠重力输送。

8.9.3.4输送涂料不宜用空气对容器加压的方法。

8.9.3.5连接管、容器或浸涂槽要保证良好接地时，有机溶剂才能注入金属容器或浸涂槽中。在注入的过程中，用电阻不大于1X106Ω的导电体保持金属容器接地。

8.9.3.6溶剂型涂料库房的设置需满足AQ5201的要求

8.9.4输送涂料的管路系统及其附属装置：

8.9.4.1转移涂料所用的设备，管道、管件、泵或仪表应满足耐腐蚀、抗静电、有足够强度的要求。

8.9.4.2当从浸涂槽顶部注入涂料时，送漆管的末端距槽底应在150mm之内。送漆管末端应装有一个单向阀以防虹吸。

8.9.4.3当用泵灌注涂料时，应有自动保护措施，以防止系统压力超过管路部件的工作压力。

8.9.4.4浸涂槽应有液位限制装置，以防止对浸漆槽的过量加料。

8.9.4.5工作泵应与火灾探测装置或自动灭火系统连锁，以便在着火的情况下能自动关闭工作泵。

8.10浸涂设备消防

8.10.1浸涂区应安装消防部门认可的可燃气体浓度、火焰探测报警装置和灭火装置。

8.10.2对于槽容积小于0.6m3或液体表面积小于1m2的敞口小型槽应设置盖板或专用的灭火装置。盖板应是不燃材料构成，改组盖板时，与槽体重叠宽度至少应有25mm；或翻边能扣在槽的周边上。

8.10.3对于容积大于0.6m3或液体表面积大于1m2的大型浸涂槽应按规范选择消防保护措施，以保护浸涂槽、滴漆板、刚浸过漆的工件、罩壳、风管等：

8.10.4对有滴漆板使滴漆返回浸涂槽的情况，应采取特殊措施，防止来自喷淋器或其它滴落源的水从滴漆板流入浸涂槽。

8.10.5在靠近浸涂漆区最醒目的区域设置安全标志。

8.11管路标识设计

管路标识设计应符合GB7321的要求。

8.12设备安全标志

设备所使用的安全标志应符合GB2894的要求

8.13制造、安装、检验、安全运行

8.13.1制造、安装

8.13.1.1在浸涂区内，尤其是滴漆板、滴漆盘，应定期清理，尽量减少可燃剩余物积累。在浸涂区内允许使用便于清理的覆盖层（薄纸、塑料膜等）和可剩余涂层，以便于清理。但残余物在工作区、风管及其排放点或其它邻近区积累太多的时候，所有的浸涂操作应中断并实施清除，直到除净为止。

8.13.1.2沾有涂料或溶剂的抹布等物品，用完后应放入带盖的金属箱内，当班应按危险废弃物处理规定处理，严禁乱抛。

8.13.1.3定期检查整个浸涂区，包括盖板、溢流管入口、排放出口、底部排放口、泵、阀、电线及电气设备、设备接地、通风系统和灭火设备，发现问题立即解决。每月至少检查一次。

8.13.1.4清理浸涂设备应在通风设备开启时进行。所有的溶剂闪点应高于38℃或不小于浸涂涂料的闪点。

8.13.1.5操作电磁线浸漆设备人员应经过培训、考核，熟知设备特性和操作规程后，方能上岗。

8.13.1.6浸涂设备停产维修时，若采用电焊、气焊、磨削设备等明火作业，应经企业安全技术部门审查批准，严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程。

8.13.1.7所有浸涂作业人员应按照GB7691的培训规程进行专业培训，考核合格后，取得上岗合格证方可上岗操作。

8.13.1.8安全管理与应急预案的培训

8.13.1.9涂覆作业和涂层干燥固化期间，禁止任何明火作业。

8.13.1.10设备安装制作时，应对周边设备进行必要的防护，保证周边设备不被污染或损坏。

8.13.1.11所有用于清洁处理的材料不得对现场的设备产生影响，严禁使用扬尘的工具。

8.13.1.12设备部件在进入安装车间前应进行必要的清理、以去除在运输、装卸过程中产生的污物。

8.13.1.13电气设备及元件、电缆管线桥架安装应符合GB50168、GB50254相关要求。

8.13.2 检验

8.13.2.1浸漆区出厂（需要现场组装的前处理设备，在检测、验收完毕）时应有安全检验合格证明和使用说明书，使用说明书中应注明有关安全技术内容。

8.13.2.2浸漆区上应有注明安全技术数据的铭牌，以便检查安全性能。

8.13.2.3浸漆区交付使用前，应进行设备性能检测。

8.13.2.4检测内容：

a）各送排风处风速。

b）噪声指标。

c）浓度报警器（控制器）、温度控制器及火焰监测器等仪表的校验。

d）其他应监测的项目。

8.13.2.5所有板材、管路等氩弧满焊后采用着色渗透探伤剂进行密封性检验。

8.13.2.6其它应监测的项目按照AQ 5214-2013 规定。

8.13.2.7电气设备及元件、电缆管线桥架移交前应按GB50257检查。重点根据电气类型、级别、组别、环境条件检查铭牌、防爆合格证等，生产线电控柜前必须提出书面申请，经甲方电力安全部门现场检查合格后方可送电。

8.13.3 安全运行及检修

8.13.3.1浸漆设备运行前，应制定安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。

8.13.3.2浸漆设备操作人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格后，才能上岗操作。

8.13.3.3浸漆设备启动前应启动预通风操作程序。

8.13.3.4输送设备

8.13.3.4.1浸漆设备输送设备操作人员必须熟悉输送设备的性能、结构原理及运行流程，必须培训合格后持证上岗。

8.13.3.4.2操作人员应严格做好设备运行日常记录，做好开机前、运行中、停机后的检查工作。

8.13.3.4.3浸漆设备输送系统必须严格按照设备保养手册定期检修、维护保养，一旦发现异常，应立即停机，并通知设备维修人员。在确认故障已经排除时，方可重新启动运行。

8.13.3.4.4设备检修过程中，严禁带电检修，严禁维修人员外任何人员操作设备。

8.13.3.4.5定期检查输送设备吊具、辅具，发现损坏及时更换。

8.13.3.4.6输送机停止工作时，禁止把工件悬于空中。

8.13.3.4.7严禁超载、超限输送工件。

8.13.3.4.8设备检修时原则上应在空载状态下进行。

8.13.3.4.9停止生产时，及时关闭电源。

8.13.3.5浸漆设备需要安全警示的部位应设置安全标志或涂有安全色。

8.13.3.6浸漆设备投槽前注意事项

8.13.3.6.1所有浸漆设备槽体投槽前必须经过试漏、刚性检测（有温度要求的槽体还必须在工艺温度下进行）。

8.13.3.6.2所有槽体投槽前必须经过仔细清洁，满足工艺要求；

8.13.3.6.3浸漆设备投槽前必须检查槽体底阀，确认处于关闭状态，检查系统内各阀组处于正确的启闭状态。

8.13.3.6.4浸漆设备配置槽液时应先注入水，后注入槽液，对挥发性较强的槽液配置后宜设覆盖层或抑制剂。

8.13.3.6.5浸漆设备原液和添加剂的容器应加盖封严，并有醒目标志。

8.13.3.6.6采用氢佛酸作业场所，应设置具有明显标记的事故喷淋装置和洗眼用具。

8.13.3.6.7浸漆设备辅助设备在全线运行期应仔细检查，确保处于正常状态。

8.13.3.6.8浸漆设备槽液开机前应经过检测，确认各项指标符合工艺要求。

8.13.3.7浸漆设备的用户应根据设计单位及制造厂提供的技术文件，定期进行安全检查，安全检查的内容至少包括：

a）溶液浓度是否符合设备技术文件要求；

b）安全装置（如控制及报警系统等）的有效性检查；

c）应定期测定槽液的温度；

d）其它应检查的项目。

8.13.3.8浸漆设备内部应保持清洁，用户应随时清除室内的杂物，保持环境卫生。

8.13.3.9浸漆设备通风系统、加热系统、电气及控制系统的安全性能检测，每年至少进行一次。用户应核对检查结果是否符合安全要求，并将检查结果记入档案。

8.13.3.10浸漆设备的用户应根据设备制造厂提供的使用说明书制定维护制度，并定期检修。

8.13.3.11浸漆设备正常运行期间，消防和救生通道要保持畅通。

8.13.3.12在有限空间内进行作业时，必须将有限空间内具有转动部分的机器设备或转动装置的电源切断，并设置警示牌，技术要求符合GB12942的有关规定。

8.13.3.13 若设备的动力源不能控制，应将转动部分与其它机器联动设备断开。

8.13.3.14浸漆设备管路系统的阀组、压力表、温度表均需定期检测，确保处于正常工作状态及合理读数范围。

8.13.3.15浸漆设备喷淋管路喷嘴应定期清理、及时调整，确保处理最佳工作状态。

8.13.3.16浸漆设备所有连接管路必须定期巡查，尽量杜绝跑冒滴漏现像。

8.13.3.17清除旧漆宜采用机械方法、碱液、水基清洗液、有机溶剂或脱漆剂清除，禁止使用火焰法清除旧漆。使用有机溶剂和脱漆剂清除旧漆不应同时使用易发火的钢制工具敲铲，地面残留的脱漆剂残夜不应用木屑或化纤织物揩擦，应用棉纱头、抹布等揩擦，废纱头、抹布应集中回收处理。

8.13.3.18浸漆设备作业过程中，操作人员应佩戴防护手套、防毒面罩和防护眼镜，禁止用手直接接触工件。

8.14职业健康安全要求（此内容是否在第16章节比较合适）

8.14.1职业安全要求

8.14.1.1防机械性伤害

8.14.1.2防烧、烫、灼、冻伤害

浸漆设备工件酸洗槽附近腐蚀性气体挥发较多,工件出入槽过程中槽液可能飞溅，应尽量避免进入，必须进入时必须穿戴可靠的防护装置；浸漆设备周围必须设计防护装置，四周应按照GB4053.3设置防护栏杆，并按GB2894的规定设置安全标志，防止人员意外坠落。浸漆设备附近应按规范设置洗眼器。

8.14.1.3防雷

甲、乙类易燃易爆火灾危险性区域内厂房（仓库）、贮罐应设置防雷设施。防雷措施及防雷装置应符合GB 50057的规定。

8.14.1.4防触电及用电安全

8.14.1.5防静电

工作场所可能产生静电危害的物体应采取防静电措施，并应符合GB 12158和GB 15577的规定。

8.14.1.6防化学物毒害

8.14.1.7安全信息、信号及安全标志的使用

8.14.1.8车间地面平坦不打滑

8.14.1.9设备电气连锁可靠，报警措施完善

8.14.1.10起重机等特种设备符合现行国家标准

8.14.1.11输送系统安全要求

参照输送系统相关安全要求。

8.14.2职业健康要求

8.14.2.1防尘、防毒

8.14.2.1.1涂料与辅助材料使用过程应尽量考虑机械化和自动化，尽量封闭，避免直接操作。并应结合生产工艺采取通风措施，在利用自然通风的同时，设置有组织的局部排风，必要时采取全面强制通风。通风净化措施应按GB 6514的规定，使工作场所有害物质及粉尘的浓度符合GBZ 2.1的规定。

8.14.2.1.2 使用涂料与辅助材料的工作场所应由有检测资质的机构进行有害物质检测，并建立完善的监测检验档案。

8.14.2.1.3 使用溶剂型涂料与辅助材料的工作场所应根据作业特点和防护要求配置事故柜、急救箱或个体防护装备。

8.14.2.1.4 有限空间等特殊工作地点的作业应按GB 12942的规定。

8.14.2.1.5作业人员个体防护装备的选用应符合GB/T 11651的要求。

8.14.2.1.6涂料与辅助材料工作场所应根据其危害特性配备呼吸防护器。呼吸防护器配备应符合GB/T 18664的要求。

8.14.2.2防暑、防寒、防湿

8.14.2.3噪声控制

浸漆设备工艺过程中所用的风机、水泵、电机等噪声源部件及风管、水管应采取减振、隔声、消声、吸声等措施，应使工人操作区噪声符合GBJ87的规定。

8.14.2.4采光及照明按照GB50034相关要求。

8.14.2.5安全标志

使用溶剂型涂料与辅助材料和粉末涂料的甲、乙类工作场所（包括专用仓库）入口，应设置醒目的“禁止烟火”等安全标志。安全标志的设置应符合GB 2894、GB 15630和GB 7691的规定。工作场所设置的警示标识应符合GBZ 158的规定

8.14.3环境保护要求

8.14.3.1粉尘、废渣、废气、废水处理

8.14.3.1.1浸漆设备周边应避免扬尘，地坪应做防尘处理。

8.14.3.1.2浸漆设备废水应分别收集，处理后达标排放。

8.14.4涂装作业危险有害因素的预防和控制要求

涂装作业危险有害因素，可按AQ/T 5209分类。

分析筛选出的涂装作业危险有害因素，应在设计中进行预防和控制。

8.14.4.1危险源监测要求

8.14.4.1.1宜采用传感器监测危险源。

8.14.4.1.2不能采用传感器监测的危险源，应人工定期监测。

9 喷涂系统

9.1内容

本章节规定了使用涂料及有关化学品在金属或非金属表面涂覆而使用的喷涂系统在保障劳动者的生命安全和职业健康、防止事故发生和财产损失、保护环境方面的设计要求。

本章节适用于喷涂系统工程在规划、设计、安装、调试时，对危险、有害因素的预防和控制，也适用于伤亡事故的统计分析管理，及涂装职业健康安全信息的处理和交换。

9.2设备具体要求

9.2.1喷涂设备

9.2.1.1静电喷涂设备应符合本章要求及“GB12367静电喷漆工艺安全”及 “GB14773静电喷枪及其辅助装置安全技术要求”的有关规定。

9.2.1. 2自动喷涂设备在设备设计及选型上应满足GB 25286.1-8-2010第1部分：基本方法和要求 含轻金属的设备、GB 11291.1-2011第1部分：机器人、GBT 16855.1-2008第1部分：设计通则相关要求。

9.2.1.3自动喷涂设备应有适当的防水保护。

9.2.1.4自动喷涂设备在喷漆室允许的范围内合理布置，考虑生产、维修的安全性。

9.2.1.5自动静电喷涂设备配备接地装置并配备接地检测装置。

9.2.1.6自动静电喷涂设备所有轴均应安装制动系统，在产生急停、出错或电源发生故障的情况下，及时停止。

9.2.1.7自动喷涂设备设置安全互锁装置，包括工件开启状态检测、人员进入检测、工件检测、高压报警装置、工件碰撞检测、工件与旋杯静电过流检测、机器人间碰撞检测，每站出入口设有急停装置。

9.2.1.8自动喷涂设备在生产、维修、维护全过程中必须保证通风良好。

9.2.1.9对于自动喷涂设备和控制系统的维修及清洁部位应保证足够的照度,进入喷房照明设备应防爆。

9.2.1.10喷涂设备管路必须选用耐磨耐折弯的材料，管线耐压应在正常压力的1.5倍压力下进行检测，以确保管路系统的密封性。

9.2.1.11自动喷涂设备在空气主控单元以及电源主控开关必须带安全锁，急停按钮易配备安全锁。

9.2.1.12为便于紧急情况下维修，应配备刹车手动释放单元。

9.2.1.13自动喷涂设备内腔宜设置隔离压缩空气，保持正压，并设置压力检测装置。

9.2.1.14手持式示教器应满足相应区域内防爆要求。

9.2.2 供给设备

9.2.2.1 供给设备场所

溶剂型供给间生产火灾危险性类别为甲类，包括调漆间和储漆间，宜独立布置在喷涂设备附近，并考虑相应防爆功能符合GB50016要求。

溶剂型供给间地面采用静电导电地面符合GB50515要求。

涂料供给间地面应相对车间地面下沉，防止溶剂泄漏时渗入土壤，其体积应保证油漆或溶剂罐体在泄漏时不外溢，同时可满足水消防时喷出的水容量。并在所有有高差的门下设置坡道。

涂料供给间不允许单独设置地沟和地漏，可考虑设积水坑，积水坑上方应有排风风管。

供给间属涂装车间洁净区，符合GB50073相关要求。

溶剂型供给间应沿墙设置环形设备导电排，所有设备（供给设备、门、送排风风管）均应与导电排可靠连接。如不设置环形设备导电排，所有设备（供给设备、门、送排风风管）可考虑采用桥架敷设。

涂料供给间门上方设置防静电金属链门，并可靠接地。

涂料供给间内应设置急救箱、洗眼器，洗眼器下设接水盘或地坑，不设排放口或地漏。

涂料供给间内照明应按相应的防爆区域设置。

涂料供给间应尽量避免阳光直射到供给设备，窗墙比不宜超过0.3，如有必要，可配置防静电、火花窗帘。

涂料供给间内设有手提式干粉灭火器和消防砂桶，砂桶应进行封闭存放，符合GB50140相关要求。

涂料供给间宜设置独立的通风系统，应设有送排风管道，均匀布置，保持供给间微正压。排风口距地面150mm-300mm，涂料投入后，送排风系统应24小时运行。送排风系统出现故障应有报警装置，或将故障信号发给供给设备。

9.2.2.2供给设备要求

供给设备应满足JB/T10536、GB5908、GB50160相关技术要求。

a.供给泵

供给泵应满足相应防爆区域等级要求。

b.供给管路

供给设备管道设计单位应办理相应压力管道设计资质。

涂料供给管路或桥架穿墙时，应使用防火材料封堵，封堵材料应便于日常管路维修、更换。

带有伴热带的供给管路或流量模式的电动泵供给管路应配有安全卸压阀。

供给管路的保温材料应采用难燃材料。

供给软管具有耐溶剂、并具有相应的柔韧性。

c.罐体

在供给罐体上方设置阻火器，并与附近排风系统相连。

废溶剂回收罐宜采用二级回收，一级回收罐容积不宜超过200L，二级回收罐容积不宜超过1000L。

9.3电气要求

9.3.1 喷涂设备

a.喷涂设备使用区域为1区爆炸危险区域，符合GB50058要求，相关电气设计应符合该区域设计要求。

b.喷涂设备应具有良好的接地保护设施,符合SH3097相关要求。

c.自动喷涂设备在电气设计及选型上应符合GB 3836.1-2004第1部分：通用要求 、 GB 3836.4-2004爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：由本质安全型“i”、 GB 3836.5-2004爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p” 中涉及的相关要求。

d.要求由于机械故障和静电喷枪故障状态下引起的点燃能量不会在此区域中点燃可燃环境。

9.3.2 供给设备

a.溶剂型涂料供给设备和溶剂型蜡供给设备使用区域为1区爆炸危险区域相关电气设计应符合该区域设计要求。

b.涂料供给设备应具备良好的接地保护设施符合SH3097要求。

9.4 防火防爆要求

9.4.1喷涂设备及供给设备电气设备应符合AQ3009相应区域的防爆要求。

9.4.2喷漆室发生火灾时，自动喷涂设备能正常接收到火灾信息，并立即自动切断电源、停止喷涂和涂料供应，且在人工确认故障消失或清除，没有安全隐患后，方能系统重新启动，设备重新正常运行。

9.4.3涂料供给设备应与消防设备连锁。涂料供给设备接到消防信号后，应自动切断相应供料动力源。

9.4.4在喷漆室和涂料供给间应按GB14444和GB6514设置可燃气体检测装置及特殊自动消防设施。

9.4.5工作场所应按“GB 50140建筑灭火器配置设计规范”的规定配置消防器材，并定期检查，保持有效状态。灭火器应设置在醒目和便于取用的位置。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。灭火箱不应上锁。

9.4.6喷涂设备及供给设备应符合“GB 12158防止静电事故通用导则”的规定，进出人员应按GB 21146要求穿、戴防静电服（帽）、防静电鞋。

9.7制作、安装、检验、安全运行要求（建议：部分和下一部分均放在职业卫生中考虑）

9.7.1喷涂设备在制作、安装、检验、安全运行应符合过程中应执行“GB 7691 涂装作业安全规程 安全管理通则”要求。

9.7.2喷涂设备及供给设备均属于专用设备，其制作、安装均应有相应资质。

9.7.3在调试前应提供相应的安全作业管理文件，包括安装工艺、检测报告、调试安全预案等。

9.7.4涂料供给管路不宜在电控箱上方布置，禁止管路接头在电控箱上方。

9.7.5胶供给管路在通道上方布置时，连接口处应加设保护罩。

9.7.6涂料供给管路安装前应进行酸洗钝化处理，并进行管口临时封堵。

9.7.7供给设备清洗调试前应做好现场安全标识（见GBZ158工作场所职业病危害警示标识及GB2894安全标志及其使用导则），划分安全区域，在清洗管路及设备周围严禁动火。

9.7.8涂料供给设备在清洗调试及生产过程中使用专用防爆设备。

9.7.9清洗时使用酸碱处理时，不应使用供给泵，应选用独立的耐酸碱泵，并与清洗管路相连。

清洗调试过程应开启制冷系统。

9.8 职业安全卫士管理（此内容是否在第16章节比较合适）

9.8.1在喷漆室和涂料供给间内在有条件下可考虑设有害气体检测装置。

9.8.2在喷漆室附近和涂料供给间内设置洗眼器。

9.8.3特殊消防设施不许使用对人身体有害或引起人体窒息设施。

9.8.4作业人员个体防护装备的选用应符合“GB/T 11651个体防护装备选用规范”的要求。

9.8.5涂料与辅助材料工作场所应根据其危害特性配备呼吸防护器。呼吸防护器配备应符合“GB/T 18664呼吸防护用品的选择、使用与维护”的要求。

10喷漆室

10.1内容

本章节规定了各类喷漆室的安全设计要求。

本章节适用于使用易燃或可燃涂料的喷漆室及辅助设备。本章节也适用于涂装工程中各类喷胶、喷蜡设备。使用水性涂料的喷漆室可参照执行。

10.2 喷漆区范围

10.2.1 喷漆区一般应包括以下范围：

a）	喷漆室或喷漆房内部及与其相连接的排风系统内部；

b）	喷漆流水线上封闭的内部空间；

c）	涂料直接喷到的其他地方。

10.2.2	除10.2.1外，喷漆作业尚存在有危险量的易燃、可燃性蒸汽、漆雾等的区域，如与喷漆室相连的流平室及地沟、地坑等低洼区，应划入喷漆区范围。

10.3 一般要求

10.3.1 室体

10.3.1.1 室体框架，在满负荷状态下（包括机械及人员的动、静态负荷及风压负荷），应安全可靠。

10.3.1.2 室体应保持密封性能。

10.3.1.3 喷漆室玻璃，应符合GB 14444的相关规定。

10.3.1.4喷漆区的照明，应符合GB 14444的相关规定。

10.3.1.5喷漆室的构造材料，应采用不燃或阻燃的材料。

10.3.1.6 喷漆室用于水性涂料涂装时，室体内部的构造材料应符合相关防腐蚀要求。

10.3.1.7 喷漆室的所有材料，不允许含有硅酮成分。

10.3.1.8 喷漆室作业人员出入口的设置，应符合GB 14444的相关规定。

10.3.1.9 喷漆室的门应向外开，其内部的通道宽度，应符合GB 14444的相关规定。

10.3.2 进入设备的固定设施

10.3.2.1 选择进入设备的固定设施，应符合 GB 17888.1的规定。

10.3.2.2 工作平台和通道，应符合 GB 17888.2的规定。

10.3.2.3 楼梯、阶梯和护栏，应符合 GB 17888.3的规定。

10.3.2.4 固定式直梯，应符合 GB 17888.4的规定。

10.3.3 送排风系统

10.3.3.1 喷漆室的安全通风，应符合GB 14444的相关规定。喷漆室及流平室内有机溶剂蒸气安全浓度，应符合AQ 5215的相关规定。有机溶剂蒸气安全浓度见表10.1。

表10.1 有机溶剂蒸气安全浓度

| 喷漆室种类 | 有机溶剂蒸气安全浓度 |
| --- | --- |
| 自动喷漆室（内循环喷漆室） | ＜爆炸下限1/4 |
| 手工喷漆室 | ＜爆炸下限1/8 |

10.3.3.2 喷漆室的控制风速，应符合GB 14444的相关规定。

设计时应综合考虑喷涂作业时工件遮挡情况对工艺要求、操作人员和环境的影响，以确定合适的控制风速。

10.3.3.3 涂漆作业场所空气中有害物质最高容许浓度、时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度，应符合GB 6514的相关规定。

10.3.3.4喷漆室应采用独立的排风系统。

10.3.3.5手动喷漆室排出的空气不宜进入喷漆室再循环使用。自动喷漆室和流平室允许部分排出的空气循环使用，但其安全应符合10.3.3.1和10.3.3.2的规定。

10.3.3.6 送排风系统、喷漆系统、消防系统的联锁，应符合10.4.3的规定。

10.3.3.7 风机及其电机的防爆性能，应符合GB 14444的相关规定。

10.3.3.8 喷漆室的气体排放，应符合GB 16297及所在地区的排放规定。

10.3.3.9 通风管道应安装自动防火调节阀，并应保持阀的有效工作状态。

10.3.3.10 送风系统所配置的加热器，不应配置在室体内。

10.3.3.11 送风系统加热器的热源如为燃气、燃油，应符合相关防火防爆和连锁的安全规定。

10.3.3.12 送风系统的保温措施，应符合相关要求。

10.3.4 漆雾捕捉系统

10.3.4.1设备的防爆。

安装在防爆区域内的设备，应符合相应的防爆等级要求。

10.3.4.2 漆雾捕捉系统区域的溶剂浓度。

在满负荷生产状态下，使用气体浓度检测仪对漆雾捕捉系统区域的排出气体浓度进行测试，应符合表10.1的规定。

10.3.4.3漆雾捕捉系统内部的沉积物、漆渣。

漆雾捕捉系统应采用便于清理漆渣的结构。

湿式漆雾捕捉系统应便于定期清理漆渣、清理沉积物、定期更换循环水。

干式漆雾捕捉系统应便于定期更换过滤材料。

10.3.4.4 湿式漆雾捕捉系统应采取防泄漏措施和防泄漏措施扩散措施。

10.3.4.5 漆雾捕捉系统及粉末作业场所中，易燃易爆的气体、蒸气的体积浓度和粉末浓度，应符合GB 6514-2008条文6.1.4的规定。

10.3.5 静电喷漆室应符合GB 6514和GB 12367的规定。

10.3.6 流平室

10.3.6.1 流平室作为喷漆室的附属配套设备，应符合10.3.1、10.3.2、10.3.3的规定。

10.3.6.2 流平室无控制风速要求。

10.3.6.3 流平室的连锁，应符合10.4.3的规定。

10.3.7 喷烘两用喷漆室

10.3.7.1 送排风系统、漆雾捕捉系统

10.3.7.1.1 喷烘两用喷漆室通风系统，应符合10.3.3.1、10.3.3.3以及GB 14444的相关规定。

10.3.7.1.2 喷烘两用喷漆室漆雾捕捉系统，应符合10.3.4的规定。

10.3.7.1.3 喷烘两用喷漆室的气体排放，应符合GB 16297及所在地区的排放规定。

10.3.7.2 喷烘两用喷漆室的烘干新鲜空气量计算，应符合GB 14443-2007附录A。

10.3.7.3 联锁

10.3.7.3.1 烘干温度与加热机组联锁

烘干温度超过喷漆室涂料的闪点时，加热机组应自动停止工作。

10.3.7.3.2 气体浓度与喷烘两用喷漆室的联锁

当消防装置报警时，加热机组应自动停止工作。

10.3.7.3.3 喷漆设备、烘干设备的联锁

当烘干设备处于运行状态时，喷漆设备应停止工作；

当喷漆设备处于运行状态时，烘干设备应停止工作。

10.3.7.3.4 其余联锁装置应符合10.4.3的规定

10.3.7.4 流平

喷漆和烘干之间应设置流平时间和强制通风。

流平期间有机溶剂蒸汽浓度，应符合10.3.3.1的规定。

10.3.7.5 烘干工作温度

喷烘两用喷漆室的设计烘干温度，应符合GB 14443的相关规定。

10.3.7.6 喷烘两用喷漆室的其他检测

喷烘两用喷漆室的其他检测要求，应符合GB 14444、GB 14443的相关规定。

10.3.8 点修补室

10.3.8.1 点修补室的室体，应符合10.3.1的规定。

10.3.8.2 进入设备的固定设施，应符合10.3.2的规定。

10.3.8.3 点修补室的通风系统，应符合10.3.3.1和10.3.3.3的规定。

10.3.8.4 点修补室的漆雾捕捉系统，应符合10.3.4的规定。

10.3.8.5 点修补室的气体排放，应符合GB 16297及所在地区的排放规定。

10.3.8.6 点修补室的联锁，应符合10.4.3的规定。

10.3.9 其它

10.3.9.1 安全警示铭牌

在喷漆室醒目部位应设置“防火、防静电”等相关安全警示铭牌。

喷烘两用喷漆室应设置铭牌，其注明的安全技术项目，应符合GB 14443-2007附录B，并包含“最高烘干工作温度”、“流平时间”。

10.3.9.2 消防

喷漆室应符合GB 50016的规定；

喷漆区应符合GB 50016的规定；

灭火器配置应符合GB 50140的规定；

消防设施应符合国家相关标准的规定。

10.3.9.3 噪声

喷漆室配套设备的噪声级，应符合GB/T 50087的规定。

喷漆室各操作位置的噪声接触限值，应符合GBZ 2.2的相关规定。

10.3.10 喷漆室、喷烘两用喷漆室安全性能检测

喷漆室安全性能检测方法，应符合AQ 5212、AQ 5215的规定。

10.4 电气控制要求

10.4.1 电气控制设备应符合GB14444、GB 50058的相关规定。

10.4.2 喷漆室在安装调试结束后、设备移交前，应按GB 50257、AQ5201和本标准的相应要求同时进行检查。

10.4.3 电气设备及元件、电缆管线及桥架的设计、安装，应符合国家标准GB 50150、GB 50168、GB50254的相关规定。

10.4.4 联锁

10. 4.4.1 喷漆室的保护装置及联锁装置，应正确可靠、动作反应及时。

10. 4.4.2 当送风装置或排风装置停机或发生故障时，喷涂装置应自动紧急停止工作。

10. 4.4.3 当消防装置发出报警时，喷涂装置应自动紧急停止工作。

10. 4.4.4 当喷涂装置发生故障时，相应区域的输送装置应自动停止工作。

10. 4.4.5 自动喷漆区段的任何人员出入门打开时，自动喷漆设备应停止工作。

10. 4.5 接地要求

10.4.5.1 喷漆室的室体及电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均须接地；

10. 4.5.2电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均须接地。

接地点应不少于2点，接地应牢固可靠，接地装置应有明显接地标识。

定期用接地电阻测量仪测定接地电阻值，测试周期、电阻值应符合相关规定。

10.5 防火防爆要求

喷漆区的防火防爆设计要求，应符合GB 14444-2006第6章、GB12367-2006第4.6节和AQ 5201-2007第7章的规定。

10.6 防静电要求

10.6.1喷漆室的防静电设计，应符合GB 14444-2006第12章和GB12367-2006第4.7节的规定。

10.6.2喷漆室的相对湿度应≥50%，有利于静电释放。

10.6.3喷漆室应接地的有缝设备之间、管道之间应采用跨接形式，接地点应不少于2点，接地应牢固可靠，接地装置应有明显接地标识。

10.7 喷胶、喷蜡设备要求

10.7.1 喷胶、喷蜡设备的室体，应符合10.4.1的规定。

10.7.2 进入设备的固定设施，应符合10.4.2的规定。

10.7.3 喷胶、喷蜡设备的通风系统，应符合10.4.3.1和10.4.3.3的规定。

10.7.4 喷胶、喷蜡设备的气体排放，应符合GB 16297及所在地区的总排放量标准的规定。

10.7.5 喷胶、喷蜡设备的电气控制设计要求，应符合10.4的规定。

11 喷粉室

11.1内容

本章节规定了喷粉设备的安全设计要求。

本章节适用于喷粉设备及辅助设备。

11.2一般要求

11.2.1  室体的通用要求

11.2.1.1室体结构

a.工件通过悬挂输送方式进入室体内进行喷粉作业，室体结构设计时应保证足够的强度和刚性，立柱的稳定性、横梁的刚性和强度应有计算书。

b.铝材不允许作为支撑构件，也不允许用作喷粉室及其联接管道。

c.喷粉室内壁应平整、光滑、无凹凸缘，使应保持喷粉室及其系统内部较少积聚粉末，便于收集和清理。并能使未涂着粉末有组织地导入回收装置。

11.2.1.2  室体材料

喷粉室可用碳钢、不锈钢或者工程塑料制作，应采用不燃材料，喷粉区地面应采用不燃或难燃的防静电材料铺设。

11.2.1.3  室体照明

照明应符合GB 15607-2008中4.7的规定。

11.2.1.4  安全门设计

人工喷粉室须设计人行安全门和泄爆口，其宽度应不小于0.9米，高度不小于1.8米。门应向外开且里外均可打开和关闭。喷房泄爆口一般采用玻璃制作，保证人员安全撤离。

11.2.2供粉系统通用安全要求

供粉、筛粉系统须采用不燃或难燃材料制作，并应设计成不外逸粉末、不易积聚粉末而易清理的结构形式。（并应设计成不外逸粉末、易清理的结构形式，且应采用不易积聚粉末的导电或抗静电粉管。）

11.2.3粉末回收装置通用安全设计要求

回收装置应符合GB 15607-2008中6.4的规定。

11.2.4粉末净化装置通用安全设计要求

喷粉作业如循环使用排放废气时，应遵循以下规定GB 15607-2008中6.6的规定，室外

排放时，废气含尘量应控制在30—70 mg/m³范围内。

11.3通风安全设计要求

11.3.1喷粉室的开口风速应根据不同的材质、布局和使用设计不同的风速，风速在0.25～0.75m/s。）

11.3.2应从安全和卫生两方面计算和核算喷粉室的排风量，为确保有足够排风量，应遵循以下原则进行设计：

a.开口面积应包括所有自动和手动操作口、工件进出口、悬链出入口、其它工艺安装孔；

b.喷粉室内粉末最大悬浮量应包括所有自动、手动枪的最大出粉量，但应考虑到沉积到工件上减少的粉量和空喷时未沉积到工件上的粉量，以及供粉器返回喷室的悬浮粉量。

c.风机排风量应附加10%-15%的系统漏风量；

11.3.3.通风管道应保持一定风速，同时应有良好接地，防止粉末和静电积聚， 含粉尘的排风管道应采用法兰连接的圆形管道敷设。

11.3.4排风机转动部件应为不发火材料，风机内部件不应产生相互摩擦、碰撞，并同时留有足够的间隙防止火花产生。转轴不允许因偏重或安装而改变同心度，风机的轴承和其它运载设备的部件应设置防止粉尘侵入的防护装置。

11.3.5 在喷粉室及通风净化系统中，粉尘浓度不应超过其爆炸下限浓度的50%。在未知粉末的情况下，其最高浓度不应超过15g/m3。

11.3.6喷涂作业的局部排风系统，应设置粉尘回收的装置。

11.3.7粉末净化回收装置的出粉口，应采取防止粉尘飞扬的措施，以保证作业环境空气中粉尘容许浓度符合GBZ2.1的规定。

11.4电气控制通用安全设计要求

11.4.1自动化生产的流水生产线喷粉室，应配置火焰探测器和有效的灭火器材，在喷粉室和回收装置之间应采取联锁控制，一旦火情发生，即能迅速自动灭火，并启动喷粉室和回收装置之间的连锁控制，防止火情蔓延。

11.4.2自动化生产的流水作业在喷粉室的运动部件和其他运动部件之间应采取联锁控制，如悬挂输送链。

11.4.3 自动喷涂的回收风机与喷枪应采用电气联锁保护。

11.4.4 报警装置和自动灭火系统应与关闭压缩空气、切断电源、以及启动自动消防装置、停止输送工件的控制装置进行联锁，该联锁宜采用安全继电器，在发生火灾时，能自动切断供气系统和电源。

11.4.5 过滤系统后应设置压差装置并有自动报警功能，当过滤材料饱和后及时提醒更换。

11.4.6设备控制安全应按照电气控制要求由PLC进行程序控制。

11.4.7设备工作时应按控制要求顺序启动，喷粉作业应在系统完成压差、一级回收系统的密闭性及运动部件原点检测后方可开启高压静电发生器和喷粉装置，在停止作业时，应先停止高压静电发生器和喷粉装置，确保残留和悬浮粉末被清扫回收后再关闭风机。

11.4.8设备上应安装急停按钮，遇到危险事故按下急停装置应能停止所有操作程序立即停机。为避免发生急停失效或误动作，宜与安全继电器或安全PLC共同使用。急停装置复位后不应引起重新启动，急停功能要求和设计原则应符合GB16754-2008的有关规定。

11.4.9粉末静电喷涂控制系统的基本性要求

a)喷粉区内各用电和用气设备的控制宜采用就近集中控制方式，不宜采用分散控制方式；并不应设置与喷粉作业无关的电器装置。

b)喷枪放电时的点火能量须小于2mJ；当喷枪与工件接近时，应具有限至电流的功能，以防止打火现象的发生；一旦当喷枪枪头碰到工件时，喷枪应能立即自动停止工作；喷枪上应该可以安装能捕捉多余电离子功能的电晕环，以便在需要时减少电晕对环境产生的不良影响。

11.5防火防爆通用安全设计要求

防火、防爆应符合GB 15607-2008中4.5的规定。

11.6静电接地通用安全设计要求

11.6.1喷粉区内所有导体都应可靠接地，每组专设的静电接电体接地电阻应小于100Ω，带电体的带电区对大地总泄漏电阻一般应小于1X106Ω，特殊情况下可放宽至1X109Ω。挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状，确保工件接地电阻不大于1X106Ω，也可采用静电消除器，消除工件的积聚电荷。

11.6.2静电喷室内所有金属部件、构件都应可靠接地，设置专用的静电接地体，其接地电阻值不大于100Ω；带电体的带电区对地的总泄漏电阻值不大于1×108Ω。

11.6.3当采用非静电导体制备室体时，为防止带电绝缘体对作业人员造成电击，利用设置在带电绝缘体附近的感应式静电消除器，使空气电离，或在绝缘室体内配置适量导电材料，控制其静电电位在5kV以下。

11.7设备噪声

11.7.1喷粉设备噪声超过限值时必须采取措施进行隔声降噪处理。

11.7.2设备进行隔声降噪处理宜采用多孔板、岩棉或玻璃纤维等吸声材料。

11.7.3设备排风机噪声超过限制应采用隔声室进行降噪处理。

11.8粉尘排放

11.8.1喷粉工艺设备设计通风要求应符合GB7692-2012 涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化的要求。

11.8.2喷粉室粉尘排放应符合 GB16297-1996大气污染物综合排放标准。

12 固化装置

12.1内容

本章规定了干燥、固化的烘干设备安全设计要求。

本章适用于水分干燥、涂料固化等烘干设备，加热闪干、强冷、UV固化等其它设备可参照执行。

12.2设备要求

12.2.1室体

12.2.1.1室体及其保温层均应使用无毒或低毒不燃材料制造，并通过计算，确保其强度、刚度及保温层厚度满足使用要求。

12.2.1.2烘干室及循环风管的要求应符合GB14443的规定。

12.2.1.3高温烘干室或高温聚集区域，应采用膨胀伸缩结构。

12.2.1.4采用水性涂料的烘干室，内衬板及风箱、风管宜选用防腐性能高的材料。

12.2.1.5烘干后未设置冷却工序时，应在烘干设备出口处设置围栏及警示性标牌，防止人员烫伤。

12.2.1.6密闭式烘干室，应设置内部可开启的安全门或室内发讯机构，防止误将工作人员关在室内。

12.2.1.7喷烘两用室具体要求见本标准第10章内容。

12.2.1.8 UV和电子束固化设备应采取防止辐射线泄漏安全措施。

12.2.2 钢结构平台

12.2.2.1钢结构平台宜单独设置，不应与烘干、强冷室体刚性连接。

12.2.2.2钢结构平台应通过计算，确保其强度、刚度满足使用要求，顶面应采取防滑措施。

12.2.2.3钢结构平台设置应满足GB4053规定。

12.2.3 通风系统（补可燃气体浓度的相关要求，此部分是设计重点）

12.2.3.1烘干室设置空气循环系统时，其气流布置与体积流量应符合GB14443的规定。

12.2.3.2安全通风

12.2.3.2.1通风管道穿过不燃墙壁、地板或不同区域时，管道周边应采用不燃材料密封。

12.2.3.2.2设备内部易产生积水的部位，应增设排水装置。

12.2.3.2.3烘干室新风、循环风、加热装置的过滤，应设置压差检测报警装置。

12.2.3.2.4进入烘干室的溶剂量，不应超过设计所允许的最大量。

12.2.3.2.5烘干室风循环系统应处于微负压状态运行。

12.2.3.2.6烘干室高空排放风管应采取防雷电及防风措施。

12.2.3.2.7高强度UV射线与空气接触时会产生臭氧腐蚀设备，应采取防腐蚀措施，且应保证安全通风系统正常运行。

12.2.3.2.8在地下室或封闭区域内的烘干室,应确保足够的安全通风。

12.2.3.2.9其它安全通风要求应符合GB14443的规定。

12.2.4 加热系统

12.2.4.1直接、间接加热系统

12.2.4.1.1燃烧加热系统外壁表面温度不应高于环境温度15℃,保温材料应使用无毒或低毒不燃材料,热桥温度不高于70℃。

12.2.4.1.2燃烧加热系统应设置符合GB14443安全要求的空气循环系统。

12.2.4.1.3循环风加热系统的过滤材质应选用耐高温无毒或低毒阻燃材料。

12.2.4.1.4循环风加热系统的过滤器支架应具有一定的结构强度,且应采取防腐措施。

12.2.4.1.5系统控制应符合12.3.2条款要求。

12.2.4.2辐射加热系统

12.2.4.2.1烘干室内宜使用有足够机械强度的辐射器，并设置防护措施。

12.2.4.2.2采用辐射线烘烤工件时，应符合以下要求：

a）不允许用手触碰灯管；

b）应保证烘干室内挥发性溶剂或悬浮粉末的浓度低于爆炸下限。

12.2.4.3燃烧器

12.2.4.3.1燃烧器结构设计与安全应符合TSG ZB001的规定。

12.2.4.3.2燃烧器点火之前，应对燃烧室及烟道进行吹扫，其吹扫时间与吹扫量应符合TSG ZB001的相关规定。

12.2.4.3.3燃烧器在启动和运行过程中，如出现意外情况，应能自动切断燃料供给系统，其要求符合TSG ZB001的规定。

12.2.4.3.4燃烧器运行时，应保证燃料燃烧所需的空气量。

12.2.4.3.5燃烧器前端阀组宜配置燃料泄漏检测装置。

12.2.4.3.6燃烧器燃料供应系统压力波动时，其阀组应配置稳压装置。

12.2.4.3.7燃油燃烧器雾化介质应具有足够的压力，并与电气控制系统联锁。

12.2.4.3.8燃烧器阀组应配备压力开关，并与电气控制系统联锁。

12.2.4.3.9燃烧装置的燃料供给系统应设置紧急切断阀，并具备自检功能。

12.2.4.3.10燃气管道敷设应符合GB50028的规定。

12.2.4.3.11燃气管道上应设置放散阀，放散管应引到远离吸风口的室外。

12.2.4.3.12燃烧器前端控制阀组和阀门的其它技术要求，参照NFPA86的规定。

12.2.4.3.13燃烧器的其它安全技术规范应符合GB/T19839 、TSG ZB001的规定。

12.2.5风机

12.2.5.1风机宜选用低噪声产品，风机设计、安装应采用降噪措施，确保噪声符合GB/T50087的规定。

12.2.5.2烘干室循环风机和排气风机，应采用防止火花产生的可靠技术。

12.2.5.3使用水性涂料的风机叶轮宜采用防腐性能高的材料或防腐涂层工艺。

12.2.5.4所选用电机应符合GB/T4942.1标准的规定。

12.2.6 直燃式、蓄热式废气焚烧设备

12.2.6.1废气焚烧设备主体应具有符合要求的结构强度，保温材料应使用无毒或低毒不燃材料,外壁表面温度不应高于环境温度15℃，热桥温度不高于70℃。

12.2.6.2直燃式废气焚烧设备，基座宜采用伸缩滑动机构。

12.2.6.3废气焚烧设备在点火前应用新鲜空气进行不少于4次吹扫，防止积留挥发性物质产生爆炸或爆燃。

12.2.6.4风管应设计有耐高温伸缩接头。

12.2.6.5废气焚烧设备应设置安全泄放装置，避免设备因高温、高压发生爆炸危险。

12.2.6.6废气焚烧设备的检修门处宜设置传感器，当门处于开启状态时，系统不会运行。

12.2.6.7废气焚烧热备进出口应设置气体取样口，并保证密封。

12.2.6.8废气焚烧设备所使用的燃烧器应符合12.2.4.3要求

12.2.6.9其它有机废气净化装置安全技术要求应符合GB20101、GB6514的相关规定。

12.3 控制系统

12.3.1 电气设备应符合GB14443的规定

12.3.2 电气控制与联锁

12.3.2.1当烘干室温度超过极限值时，应自动报警，并应有停止加热等保护功能。

12.3.2.2烘干室设置设备故障监测装置，并应与加热系统联锁。

12.3.2.3烘干室加热系统的通风装置与加热装置应联锁控制，如当通风装置故障时，加热装置应停止加热。

12.3.2.4烘干室的检修门、加热单元的检修门宜设置传感器，当门处于开启状态时，加热系统不会开启。

12.3.2.5 UV和电子束固化设备，严禁在设备未关闭的情况下打开密封装置。即使强行打开，设备也应自动切断电源，保证辐射线不泄漏。（通过式的怎么办？要有说明）

12.3.2.6其它要求应符合GB14443规定。

12.4防火、防爆要求

12.4.1防火、防爆要求应符合GB14443有关规定。

12.5制造、安装、检验、安全运行

12.5.1制造、安装

12.5.1.1烘干设备安装时，应制定吊装、安装预案，并进行可行性分析。

12.5.1.2烘干室循环风箱宜采用便于清理的空间结构,排气管道应符合GB14443规定。

12.5.1.3爆炸危险区域内的电气设备安装应符合GB50257的有关规定。

12.5.1.4其它要求应符合GB14443规定。

12.5.2 检验

12.5.2.1烘干设备交付使用前提供安全设计文件、安全操作手册应按照AQ5214规定执行。

12.5.2.2烘干室及其作业场所应按要求定期进行防雷、防静电接地检测检验。

12.5.2.3 烘干设备安全性能检测按照AQ5214规定执行。

12.5.2.4其它要求应符合GB14443规定。

12.5.3 安全运行及检修

12.5.3.1设备使用单位应针对生产过程中可能发生的突发事件和紧急情况，制定可靠的防护措施和应急救援预案。

12.5.3.2烘干室涂层干燥固化期间，禁止任何明火作业。

12.5.3.3设备操作、检修人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格后，才可上岗操作。

12.5.3.4烘干室温度传感器应定期校验，确保处于有效状态。

12.5.3.5高温设备运行时，应设置警示标志。

12.5.3.6 UV固化设备，调试时只允许根据外置设备判断设备是否启动。

12.5.3.7设备运行时，任何人不应进入设备。

12.5.3.8设备正常运行期间，消防和救生通道应保持畅通。

12.5.3.9烘干室的用户应根据设计单位及制造厂提供的技术文件，应定期进行安全检查，安全检查的内容，应符合GB14443的规定。

12.5.3.10烘干室内部应保持清洁，用户应定期清除室内的沉积物。

12.5.3.11烘干室过滤系统及换热器，应定期检查清理。

12.5.3.12在烘干设备有限空间内进行作业时，应符合GB12942规定。

12.5.3.13设备应按照GB2894、GBZ158的规定，设置安全标志和卫生警示标识。

12.5.3.14其它要求应符合GB14443规定。

13输送系统

13.1内容

本章节规定了涂装车间输送机的安全设计要求。

本章节适用于涂装工程中各类空中、地面输送机。

13.2一般要求

13.2.1护栏

凡是有人员坠落风险或靠近的危险区域应安装护栏，符合GB 17888.3规定；位于地面的护栏应符合GB 4053.3规定。护栏设带锁扣的外开门，宽度不小于800mm.

13.2.2防护网

防护网高度不低于2.0m，其网格大小保证人手不能穿过；符合GB12265.1，GB12265.2规定。

13.2.3安全网

空中输送机或吊具底部高度大于等于2.0m时，其下方应设不会被坠落工件击穿的安全网；

13.2.4安全门

安全门包括门柱、门板、检测开关及其触发机构；应为外开门，宽度不小于800mm；

13.2.5安全板

工件出入口设安全板时，安全板和工件之间的距离小于100mm；设检测安全板位置的开关，人员进入危险区域时开关被触发，危险区域内所有可能带来危险的电机全部断电。在安全板复位后，只有通过按钮复位后输送机才能恢复运行。

13.2.6光电防护装置

光电防护装置安装于工件进出危险区域门口。当有人员进入危险区域时，光电防护装置能够及时检测到并通过内部控制线路，立即停止具有潜在危险的所有机械动作。

13.2.7防护罩/盖板

驱动装置的可接触旋转部件和传动机构，如轴、链轮、滚筒、皮带、链条等，应设人手不能触及的防护罩或盖板，应符合GB8196的规定。

13.2.8能量锁定

带有危险能量，或者可能存储危险能量的输送机应设锁定装置和锁定点，维修前应将危险能量释放、验证并锁定。

13.2.8.1电源锁定

a）	所有电源柜或者电源开关用锁具锁定，维修完毕后解除锁定。

b）	电源锁定、解锁由专业人员负责；有多人进行设备维护时应每人都对电源进行锁定。

c）	在每个电源锁定点悬挂醒目的告示牌，明确显示各锁定点的能源类型、锁定方法及位置。

13.2.8.2 机械锁定

a）	指防止维修时意外转动的锁盘、锁销和锁销检测开关；

b）	锁销有锁定和闲置两个位置，当锁销不在闲置位置时输送机不能启动；

c）	锁盘、锁销应能够承受电机满载运行时产生的最大载荷，且安全系数不小于6；

d）	还应应符合GB8196的规定。

13.2.9过载保护

13.2.9.1包括弹性元件和检测开关的机械电气式过载保护装置，一旦过载立即停机并报警。

13.2.9.2应根据输送机正常工作时电流值的1.3倍设定过载保护电流，一旦检测到电流到达设定值立即停机并报警。

13.2.10	断裂报警

链条或者皮带设置断裂检测开关，出现断裂时立即停机报警。

13.2.11	防爆

13.3.14.1防爆区的定义，应符合GB14444的规定

13.3.14.2防爆区内的输送机电机应设置在防爆区以外，否则，应采用防爆型电机、电气元件和线缆；如采用普通线缆，则线缆应装于防爆管内；符合GB14444规定。

13.2.12	末端保护

所有升降、平移、旋转输送机行程末端，应设缓冲器和检测报警开关。缓冲器应符合GB/T3811-2008，第6.3.5节规定。所有工件和载具运行的末端设固定端挡或死档，其能够可靠阻挡以额定速度运行的输送机。

13.2.13	行进保护

所有升降、平移、旋转输送机的工件进出口，应在输送机上设置在行程末端可打开的活动端挡或停止器，其能够可靠阻挡以额定速度运行的工件。

13.2.14	边缘保护

在输送线路的交汇处，所有被切断的输送线路的边缘应设只能强制打开的活动端挡或停止器，其能够可靠阻挡以额定速度运行的输送机。

13.2.15	过渡保护

应在所有升降、平移、旋转输送机上工件或载具出入口，以及与之对接的固定输送机出入口，设保证工件和载具顺利过渡的导向轮或导向块；

13.2.16	安全色

13.2.16.1所有输送设备上移动、旋转的部件应涂安全色。

13.2.16.2人员可能进入的所有危险区域应涂安全色，任何人不得靠近或者应快速通过。

13.2.16.3安全色的使用应符合GB2893规定。

13.2.17	危险警示标识

按照GB 2894规定，设置安全标识。

13.2.18	急停开关

急停开关应始终处于有效状态，由专用安全回路控制，不得自动复位。

13.2.19	人行踏板

（通道需设置）供人员从输送机上跨过的台阶和盖板；

13.2.20	声光报警

表示输送机正在运行的声光报警信号，报警时人员不得通过。

13.2.21	维修吊轨或吊点

位于输送机上方、用于安装起吊葫芦的轨道或吊钩。

13.2.22	直梯和斜梯

位于空中的输送机或平台应设直梯或斜梯，在空间许可情况下，优先选用斜梯。直梯和斜梯的设计、制造应符合GB 17888.3和GB 17888.4规定。在梯子的顶部出口设防止人员意外坠落的活动档杆。

13.3 基本安全措施

13.3.1输送机的设计计算应符合国家及行业相关标准，如GB/T 17119。

13.3.2输送机支撑或吊挂设备的钢结构设计应确保足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，符合GB 50017规定。

13.3.3操作人员的工作场所应符合人体工程学要求。

13.3.4防爆区应采用防爆元器件，符合GB14444规定。

13.3.5高温区应采用耐高温元器件和高温润滑剂。

13.3.6潮湿区输送机应采用必要的防腐、防滑和防坠落措施。

13.3.7危险区域和危险点应进行隔离、标识，并根据危险程度采取相应措施。

13.3.8在可能发生危险处设置危险警示标识；如：

13.3.8.1在驱动站、张紧站、支撑轮、提升、倾斜、转动和旋转台处，存在擦伤和卷入风险；

13.3.8.2在升降机入口和出口处存在坠落风险；当升降机移动装置或配重通过时，在天花板开口处存在擦伤风险；

13.3.9逃生、维修保养和运输通道应做出标识。

13.3.10	通道穿越输送机时应设人行通道、人行踏板，及输送机运行的声光报警。

13.3.11	无盖板地坑、楼板开洞和空中平台的四周应设置护栏，并设置到达平台和地坑的梯子。

13.3.12	安全距离不小于500 mm，符合GB12265.3-1997规定。如果小于500 mm，应配备能使运动物体立即停止的安全实施。

13.3.13	空中输送机应设置便于部件维修的维修轨道或者吊装设施。

13.3.14	安装在有人操作的工艺室体内的输送机顶面，应铺设覆盖整个输送机且满足工艺操作要求的平板、花纹板或格栅板；输送机之间、输送机侧面和固定设施之间的缝隙不大于30mm；

13.3.15	喷漆室内输送机承载工件和载具的构件不得采用绝缘材料，且输送机应可靠接地；

13.3.16	喷漆输送机应设输送链、传动带/链的防漆雾保护装置；

13.3.17	喷漆、烘干辊子输送机应采用全金属辊子；

13.3.18	工件、载具检测开关设防撞导向轮或导向块；

13.3.19	双带/链驱动输送机，应设左右带/链同步检测报警；

13.3.20	联轴器的设计、选用应符合GB/T3811-2008，第6.3.6节规定；

13.3.21	输送机跨越厂房伸缩缝安装时，从输送机驱动端到厂房伸缩缝，输送机地脚与楼板固定连接；从厂房伸缩缝到输送机另一端，输送机地脚和楼板活动连接，仅限制输送机的横向移动，不限制输送机的纵向移动。

13.3.22	钢平台应设和厂房伸缩缝匹配的膨胀缝；

13.3.23	输送机运行的各噪声源应采取减振、隔振、消声和隔声措施，符合GB/T50087的规定。

13.3.24	输送机在生产和组装时都不能使用含有硅酮成分的材料，包括但不仅限于整机、部件、部件组件、垫圈、密封条、润滑剂、密封剂、清洁化合物、化学制品、底漆以及面漆等。

13.4 单体设备安全措施

各单体输送设备除满足上述13.4节及13.5（？？）节要求外，还应满足以下各项要求：

13.4.1升降机

13.4.1.1驱动装置应设机械锁定装置及防护罩；

13.4.1.2维修平台上靠近皮带或者链条一侧设高度适当的防护网；

13.4.1.3升降架上应设链条或皮带断裂报警装置，及皮带连接件的滑脱、断裂防护钢丝绳。钢丝绳在皮带连接处至少缠绕两圈。其设计、选用应符合GB/T3811-2008 第6.3.2节规定。缠绕后的钢丝绳能够承载皮带连接件滑脱或断裂后，升降架产生的最大负荷，且安全系数不小于10；

13.4.1.4每根链条或者皮带可单独承载，且单独承载时的安全系数不小于10；

13.4.1.5升降机各层安全要求：

a）	各层升降机区域采用防护网封闭；

b）	升降机底层工件出入口，设光电防护装置和安全板；

c）	升降机其他工件出入口布置红色仿形警示帘、0.5米高护板，并设置防跨越障碍物；

d）	升降机底层维修人员出入口设安全门。

13.4.1.6剪式升降台还应符合JB5320规定。

13.4.2移载站

13.4.2.1移载站周围设防护网及安全门；

13.4.2.2工件出入口，设光电防护装置或安全板；

13.4.2.3移载行程设末端保护；

13.4.3升降台（行程大于0.5m）

13.4.3.1驱动装置应设机械锁定及防护罩；

13.4.3.2应设链/带断裂报警装置；

13.4.3.3应有升降台高位维修机械锁定装置；

13.4.3.4有人操作的升降台应有防压脚装置；

13.4.3.5升降台四周设防护网及安全门；

13.4.4旋转、横移输送机

13.4.4.1行走轮上方设防护罩，前方设轨道清扫刷；

13.4.4.2旋转、横移区域地面涂安全色、四周设护栏；

13.4.5带/链/摩擦驱动辊子输送机

13.4.5.1传动链的安全系数不小于6

13.4.5.2传动带的安全系数不小于1.8

13.4.5.3如果支撑工件的辊子为非金属材料，在一个工件长度范围内至少布置一根全金属辊子

13.4.6前处理、电泳输送机

13.4.6.1驱动装置应设机械锁定和过载保护；

13.4.6.2张紧装置应设防倒退机构、链条断裂保护及链条松弛检测；张紧配重底部设缓冲器；

13.4.6.3输送机牵引链条的抗拉强度安全系数不小于10；

13.4.6.4模锻链输送机应设防止链条折弯、脱开的限位轨；

13.4.6.5载具在安装使用前应进行气密封性实验；载具上应有防止工件坠落的锁紧机构；

13.4.6.6电泳槽内设工件坠落检测装置；

13.4.6.7电泳载具在安装使用前应完成涂装处理(喷砂除锈、除油、涂FRP等)，耐击穿电压1万伏。在干态下，用1000V电压的摇表测量涂层的绝缘电阻>5MΩ(以满足耐击穿电压1万伏为准)。

13.4.6.8导电铜排与轨道和室体间可靠绝缘。在干态下，用1000V电压的摇表测量绝缘电阻＞20MΩ；

13.4.6.9出入口设工件、载具位置检测、交接信号顺序检测及交接过渡是否正常检测；

13.4.6.10入口塔和出口塔周围设不低于2.0m防护网；

13.4.7喷漆、烘干链式输送机

13.4.7.1驱动装置设过载保护；

13.4.7.2输送链主动链轮处，设防止链条堆积的保护机构；

13.4.7.3张紧装置设链条断裂保护及链条松弛检测；

13.4.7.4输送链条的安全系数不小于7；

13.4.7.5喷漆输送链上设工件、载具支撑块、限位块，并保证导电性良好；

13.4.7.6烘干输送机全长设工件、载具运行导轮或导轨；导轮间距小于工件、载具长度的1/4；

13.4.7.7为适应烘炉的热胀冷缩，输送机驱动段和炉底固定连接；其余部分地脚和炉底活动连接，仅限制输送机的横向移动，不限制输送机的纵向移动。或者，输送机所有地脚和炉底固定连接，在烘炉膨胀缝处输送机设温度伸缩段。

13.4.7.8模锻链输送机还应符合GB11341规定；

13.4.8工艺带/链输送机

13.4.8.1张紧装置设带/链断裂保护及松弛检测；

13.4.8.2工艺带/链的安全系数不小于7；

13.4.8.3工艺带间隔设置导向块时，导向块沿皮带运行方向设斜面，斜面起点低于皮带上平面，斜面倾角不大于30°。

13.4.9空中悬挂输送机

13.4.9.1通用悬挂输送机、积放式悬挂输送机及有上下坡的地面链式输送机，应符合GB11341规定；

13.4.9.2吊具或其他物料下降区地面设护栏，无法设护栏时涂警示色并设声光报警；

13.5输送线安全措施

13.5.1共线运行或相邻安装有可能发生碰撞时，两台输送机应设连锁保护，并设输送机防撞检测报警；

13.5.2共线安装的固定输送机之间，大于等于100mm的缝隙应封闭；

13.5.3工艺室内输送机应与工艺设备运行及门的开闭联锁；

13.5.4急停开关的设置应便于操作、数量足够。在工作区，急停开关间距不大于20m。

13.6调试、使用、维护和管理要求（此内容是否在第16章节比较合适）

13.6.1调试人员应经过安全技术培训，考核合格后持证上岗；

13.6.2调试前应确认：

13.6.2.1输送设备的安装符合GB 50270规定；

13.6.2.2输送设备安装完全，所有紧固件确认紧固，能量锁定装置安装到位；

13.6.2.3直梯、斜梯、护栏、防护网、安全网、导向机构、各种端挡等各种保护设施安装完全；

13.6.2.4各种电气保护设备已安装、接线并能够起保护作用；

13.6.2.5调试区域隔离、封闭、警示标识完全，调试区域内无施工、无杂物干涉；

13.6.2.6检查安全装置（缓冲器、端档、导向轮、过载弹簧、张紧弹簧及相应的接近开关）的数量足够，能正常工作。如有异常，立即整改；

13.6.2.7输送机轨道上和活动件的运行空间内无障碍物；

13.6.2.8各活动件运动灵活与周围物件不发生干涉；

13.6.2.9电机和制动器接线正确，制动模块已接入；

13.6.3单机调试

13.6.3.1首先进行空载“点动”试运转，无异常才能进行连续运转；

13.6.3.2首先进行进行低速连续运行，无异常再逐步提高运行速度；

13.6.3.3首先进行空载试运转，然后逐步加载运行；

13.6.3.4应确认各安全检测开关工作正常，其触发信号能够切断指定的动力源。

13.6.4联机调试

13.6.4.1单机调试无异常，才能进行联机调试；

13.6.4.2首先确认各输送机的安全连锁关系，然后进行分段联动，最后进行全线联动。

13.6.5工艺调试，联机调试无异常情况下，进行工艺调试。

13.6.6使用和维护

13.6.7除专业人员外，其他任何人不得开动设备或干预设备的正常工作；

13.6.8操作、维护和维修人员应经过安全技术培训，考核合格后持证上岗；

13.6.9操作人员应按规定加载，超重、超尺寸的物品不得上线；

13.6.10	电气和机械设备只能在符合操作要求和操作安全要求时才可投入使用；

13.6.11	电气和机械设备应处于并保持在安全状态状态下才可运行；

13.6.12	应保持设备特别是驱动装置、牵引链条、载具的良好工作状态，及时保养和排除任何可能危害或中断运行安全的故障；

13.6.13	设备维修或调整时应遵守电气操作规程；

13.6.14	用于现场安装设备和照明的移动电缆，要确保不会被经过的运输车等损坏、压扁或卡住；

13.6.15	暂时不用的输送设备要断开电源；

13.6.16	在对输送机维护前，首先应按13.4.8规定进行能量锁定。

13.6.17	在可能发生危险处临时设置危险警示标识；如：

13.6.17.1对设备进行调节和维护工作以及排除故障的工位；

13.6.17.2存在坠落风险和在2 m以上高度作业时；此外，所有人员都应做好安全措施，例如使用安全带和安全帽。

13.6.18	禁止一切危害设备安全的行为，例如（但不限于）以下行为：

13.6.18.1跨越或拆除起保护作用的护栏；

13.6.18.2移动或拆除驱动装置的防护罩；

13.6.18.3移动或拆除甚至关闭光电防护装置、安全锁、断电装置和脚踏板；

13.6.18.4摆弄或修改控制柜、跳闸操作键、双向开关等；

13.6.18.5拆除升降机配重上的保护盖板；

13.6.18.6移动提升门和防护装置（影响其功能）；

13.6.18.7当进入保护区域时，停用通过强制启动指令进行接通的功能；

13.6.18.8摆弄已作电气保护的输送机；

13.6.19	所有使用的安全装备应定期进行维护和校正；

13.6.20	操作说明文件应放在设备附近和办公室内，以便随时查阅；

13.6.21	所有与设备安全和危险相关的“注意事项”应保持清晰易读的状态；

13.6.22	不得在带电状态下对电气设备进行任何作业，在对电气设备进行维护和维修前，首先应按13.4.8.1规定进行电源锁定。

14 电气控制系统

14.1内容

本章节规定了涂装工程电气控制系统的安全设计要求。

本章节适用于涂装工程电气控制系统及辅助设备

14.2一般要求

14.2.1 电气安全设计应符合GB/T 25295-2010的规定；

14.2.2.	电气设备选择应符合GB 7691-2003第6.10条和GB 50058-2014的规定。

14.2.3.	设计应符合 GB50058-2014、GB 50150-2006、GB50168-2006、GB50254-2014、GB50257-2014 的有关规定。

14.2.4.	应在易形成和集聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度达到设定报警阈值时，发出信号。

14.2.5.	控制系统引入电源线端接法应符合GB 5226.1-2008 第5.1，5.2条的规定；

14.2.6.	控制系统电源引入切断（隔离）应符合GB 5226.1-2008 第5.3的规定；

14.2.7.	控制系统宜在设备附近设置可切断电源并能够锁定的分断开关。

14.2.8.	电气设备应配置过电流保护并符合GB 5226.1-2008 第7.2的规定；

14.2.9.	电动机应配置过热保护并符合GB 5226.1-2008 第7.3的规定；

14.2.10.电气设备保护联结应符合GB 5226.1-2008 第8.2的规定；

14.2.11.设备操作装置和功能设计应符合GB 5226.1-2008 第9.2.5的规定；

14.2.12.控制系统联锁保护应符合GB 5226.1-2008 第9.3的规定；

14.2.13.急停装置的安全要求应符合GB 16754-2008的规定；

14.2.14.急停器件的选型和布置应符合GB 5226.1-2008 第10.7的规定；

14.2.15.电控柜防护等级应符合GB 5226.1-2008 第11.3的规定；

14.2.16.电气系统中应采用铜导线，最小截面积应符合GB 5226.1-2008 第12.2表5的规定；

14.2.17.电气系统中的导线颜色应符合 GB 7947-2010的规定；

14.2.18.应设置“警告标志”，内容和设置应符合 GB 7691-2003 第14.3条，GB 5226.1-2008 第16条，GB 2893-2008，GB2894-2008 的有关规定。

14.2.19.控制系统宜设置可视化设备，可视化设备应能显示设备故障的内容、位置、发生时间。

14.2.20.控制系统应包含完整的技术文件，文件的内容应符合GB5226.1-2008第17条的规定。

14.3化学前处理

14.3.1.	化学前处理区域电气设备设置应符合GB7692-2012 5.4.1的要求。

14.3.2.	送排风机宜设置压力、转速传感器（如等），监测风机运行状态。当送排风发生异常,应发出报警信号，喷淋过程结束，排风装置应继续运行2~3min；

14.3.3.	高压喷射清洗装置应配置压力检测装置，压力超过设定值时，应停止高压水泵。

14.4阴极电泳

14.4.1.	电泳涂漆的整流系统应单独设置在围护设施内。

14.4.2.	整流变压器在厂房内安装应符合 GB 50016-2006 第5.2.2 条的规定，10KV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

14.4.3.	10KV及以下整流变压器的安全距离应大于0.8m。

14.4.4.	电泳设备应采取接地措施，电泳设备安全接地电阻应小于10Ω。

14.4.5.	两段电压间连接铜排应保证平整，防止拉弧现象产生。

14.4.6.	送排风机宜设置相应传感器（如压力、转速等），确认风机处于正常运行状态。当送排风发生异常，系统应能立即停止喷淋操作，并发出报警。

14.4.7.	电泳槽宜设置间壁设施和通风排气装置。并应装有防止人员发生触电事故的安全或防护联锁装置。

14.5喷涂设备

14.5.1	喷漆作业场所内的电气设备应安全、可靠。涂漆区域内一般不设置电气设备，如必须设置时，应符合GB50058-2014的有关规定。

14.5.2	喷漆区内不应设置与喷漆无关的电气设备，在进行喷漆作业时，严禁在喷漆区使用携带式灯具和其他移动式用电设备。

14.5.3	喷漆区内的传感器应优先采用本质安全型防爆产品。

14.5.4	喷漆区应安装可燃气体浓度和火灾报警装置，该装置应与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置相联锁。

14.5.5	喷漆作业场所内的电气设备安装应符合GB 50257-2014 的有关规定。

14.5.6	静电喷漆区内的电气设备应可靠接地，接地应符合GB 12367-2006 第4.7条和AQ 5215-2013第8.4条的有关规定。

14.5.7	封闭式流平室内电气设计应符合GB 14444-2006 第10条的有关规定。

14.6烘干设备

14.6.1	爆炸危险区域内电气设备应符合GB 50058-2014 的有关规定。

14.6.2	烘干设备使用的电机、电控箱、及电器元件如设置在非爆炸危险区域内，其防护等级应符合 AQ5214-2013 表1的规定。

14.6.3	烘干设备温度应自动控制，应设置超温报警装置。

14.6.4	烘干设备温度传感器应确保功能正常，传感器检测值应与实际值一致。

14.6.5	烘干室电气设备应设置接地系统，接地应符合 GB 14443-2007 第4.1.3条的规定。

14.6.6	烘干室内部电气导线应有耐高温绝缘层。

14.6.7	烘干室外部电气接线端应有防护罩。

14.6.8	烘干设备的检修门、燃烧室体的检修门宜设置传感器，当门未处于关闭位置时，加热系统不应运行。

14.6.9	烘干室通风系统宜设置传感器（压力、转速等）监测通风装置，当发生通风异常时，应立即停止加热系统。

14.7涂料与辅助材料

14.7.1	涂料库和调漆间的电气设备设计、施工应符合GB 50058-2014 的规定。

14.7.2	涂料库和调漆间应设置可燃气体报警装置，当可燃气体浓度超限时，发出报警并停止系统。

14.7.3	涂料输送管道周围800mm以内不应布设电气回路。

14.7.4	涂料库和调漆间供排风系统应不间断运行，控制系统设计宜含双电源自动切换装置。

14.7.5	涂料库和调漆间供排风系统宜设置传感器监测系统运行状态，如有异常应发出报警。

14.7.6	涂料库和调漆间供排风系统宜设置温湿度控制，确保涂料库和调漆间内的温湿度满足安全要求和涂料存储要求。

14.8三废处理设备

14.8.1	爆炸性气体环境的处理设备，应按GB 50058-2014规定选用电气设备。

14.8.2	可能产生爆炸性气体的处理设备，应设置可燃气体报警器。

14.8.3	催化燃烧净化装置控制系统应符合GB 20101-2006 第6条的规定。

14.8.4	活性炭吸附-净化催化燃烧装置控制系统应符合GB 20101-2006 第7条的规定。

14.8.5	热力燃烧净化装置控制系统应符合GB 20101-2006 第8条的规定。

14.8.6	液体吸收净化装置控制系统应符合GB 20101-2006 第9条的规定。

14.8.7	涂装污水处理装置的控制系统应符合 GB 28742-2012 的有关规定。

14.9机械化输送设备

14.9.1	防爆区域输送设备电气元件应按照GB 50058-2014规定选用。

14.9.2	输送设备的驱动和张紧装置应配置保护开关，发生设备过载时，停止运行并发出报警。

14.9.3	系统设计宜按GB/T 15706-2012的有关规定，对机械设备采取风险评估和风险减小的策略。

14.9.4	人工操作区域的升降设备，宜配置防止机械挤压的传感器，传感器动作时，停止运行并报警。

14.9.5	垂直升降机的物料出入口宜配置防护用传感器，当有人员闯入时，停止设备并发出报警。

14.9.6	输送设备的检修门宜设置检测门位置的传感器，当门未处于关闭位置时，输送机应停止。

15 污染防治系统

15.1内容

本章节规定了涂装工程污染防治系统的安全设计要求。

本标准适用于涂装工程污染防治系统及辅助设备。

15.2一般要求

15.2.1涂装工程不应使用GB7691-2003所明令淘汰的涂装工艺和禁止使用的涂料。

15.2.2涂装工程应优先采用新工艺、新材料（如：薄膜前处理、高泳透率电泳漆、水性漆、高固体份油漆、粉末涂料和紧凑型工艺等），从源头减少涂装工程污染物排放。

15.2.3涂装工程应优先采用减少污染物产生的清洁生产技术（如：机器人喷涂、静电喷涂、喷漆室循环风、余热利用、RTO等）。

15.2.4从涂装设备中排出的有害废气、粉尘、有机溶剂气体等污染物，应按GB6514-2008规定要求进行处理。

15.2.5涂装车间设备布置，应考虑与其配套的污染防治系统处理设备的安装、维修及运输所需的空间。

15.2.6涂装车间排出的爆炸危险气体和蒸气混合物的局部排风系统，其正压段风管不应通过其它房间。

15.2.7涂装车间产生有害气体、粉尘和烟尘的工位应间隔开，并设有排风装置；散发有害物质的工艺设备和工艺过程应加以密闭，当无法采用密闭或半密闭的装置时，应符合GB6514-2008的规定。

15.2.8涂装车间的新鲜空气吸入点与废气排放点之间的距离在水平方向不得小于10m，排风管高度应符合GB16297-1996的规定。

15.2.9涂装车间污染防治设备泄压装置泄压口，不应面向人员集中的场所和主要交通要道。

15.2.10有机溶剂和粉尘作业场合应采用通风措施，保证任何部位可燃气体最高体积浓度不应超过其爆炸下限值的25%；空气中粉尘最大含量不应超过爆炸下限的50%，其爆炸极限值应符合GB14443-2007的规定。

15.2.11涂装车间高空排放风管应采取防雷电及防风措施。

15.2.12	涂装车间所有金属设备都应可靠接地，防止静电积聚和静电放电，接地要求应符合GB/T50065-2011。

15.2.13	涂装车间现场的涂料存储量不应超过每班用量，用量大时应设置专用的调漆间和储漆库。

15.2.14	涂装车间固体废物应按GB18597-2001和GB18599-2001等相关国家标准进行分类收集、存放和保管，危险废物处置应交由有危险废物经营许可证的单位进行收集、贮存、利用、处置，废弃物存放地应配置通风、消防等安全设施。

15.3废气防治系统安全设计

15.3.1涂装作业中产生的有机废气，应按GB20101-2006的有关规定采取相应处理措施。

15.3.2	涂装作业场所空气中有害物质的最高允许浓度应按GBZ2.1-2007的要求执行。

15.3.3涂漆前处理为减少酸碱雾、溶剂蒸汽、粉尘等有害物质在室内逸散，应按照GB7692-2012要求设计工艺通风。

15.3.4前处理脱脂、酸洗、磷化、电泳区段应设置强制排风，排风系统与电气控制系统连锁，保证安全运行。

15.3.5散发有机溶剂气体的设备，应单独设置排风系统。

15.3.6大型喷漆室循环水池宜设置在封闭室体内，并设有排风装置。

15.3.7喷漆、喷粉室通风装置和风管应采取有效措施，防止污染物沉积，并应定期清理。

15.3.8净化装置应设置在通风良好的场所，并具有安全疏散通道或空间。净化装置前应按照GB20101-2006设置有机废气直接排空装置；净化装置的隔热、保温层应符合GB20101-2006规定。

15.3.9粉尘

15.3.9.1机械法除锈应设置独立的排风系统和除尘装置，作业人员呼吸区域空气中含尘量应小于8mg/m3。

15.3.9.2抛、喷丸（砂）设备不允许采用直接接地的金属导体或筛网消除高速流动的粉尘静电，输送粉尘的管道应采用金属或防静电材料制造。

15.3.9.3抛、喷丸（砂）丸粒回收设备地坑的高度应保证工作人员出入安全，集丸地坑上应设置防滑盖板，坑内设扶梯、照明装置、通气口，地坑入口处设活动盖板、人孔、护栏。

15.3.9.4喷粉室通风净化设备和管道所输送的空气温度有显著的提高或降低时，应采取隔热、保温或防冻措施。

15.3.9.5过滤爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器，应布置在系统的负压段上。

15.4废水防治系统安全设计

15.4.1前处理的作业场所，地坪应采用耐腐蚀材料敷设，且应平整、防滑、易于清扫、不渗水积水，废水应排向废水处理系统。

15.4.2前处理槽液的排放应根据其性质的不同分别设置压力排放管路、排水沟及积水坑，排水沟和积水坑应有防渗、防腐措施。

15.4.3前处理积水坑应设置两套自动压力排污装置，一套工作，一套备用。

15.4.4前处理积水坑、喷漆室循环水池及废水处理站废水池上部应设计盖板，周围应设计安全护栏。

15.4.5废水处理站应依据所含污染物性质的不同进行分质物化预处理。

15.4.6废水处理站各类废水池结构应确保能将废水排净，便于清理淤泥。

15.5固废防治系统安全设计

15.5.1前处理脱脂槽、磷化槽、电泳槽应设置转移槽，定期清除沉淀物、捡出落在槽内的杂物、清除喷嘴的堵塞等。

15.5.2前处理脱脂、酸洗、磷化及电泳转移槽应有足够的强度和刚性，槽底部应设置排污口。

15.5.3前处理脱脂槽应设置油水分离装置（如带式除油机、高温破乳等），并配置废油收集桶，废油收集桶应便于移动清理废油。

15.5.4前处理磷化应设置除渣系统（如斜板沉降、厢式除渣机等），并配置废渣收集桶。

15.5.5前处理脱脂、酸洗、磷化、电泳作业场所，应设置应急冲洗设施，供水应采用生活用自来水或去离子水。

15.5.6喷漆室循环水池应按GB14444使用漆雾絮凝剂，并定期清理循环管路和水池中的淤泥。

15.5.7喷漆室循环水池上方宜设置起重装置，便于漆渣的清理。

15.5.8喷漆室循环水管路宜分段连接，便于管路内部漆渣的清理。

15.5.9喷漆室漆雾处理装置应设置人孔或清理安全门，便于漆渣清理。

15.5.10	喷漆室排风管应设漆渣清理安全门或清理窗口；当需要进入内部清理时，应设计隔栅或其它设施，保证操作人员的安全。

15.5.11	喷粉室的积粉应按GB15607要求进行处理。

15.5.12	打磨间、PVC室及擦净室过滤系统内部沉积物清理时，应保持足够的通风量，符合AQ 3028—2008规定安全作业环境氧含量、有害物浓度；当清理部位离地面较高时，应设计台阶等便于人进出。

15.5.13	烘干室循环风箱(风管)应设置清理安全门或维修窗口，以便清理固体沉积物。

15.5.14	烘干室循环风箱(风管)内固体沉积物应及时清理，清理时，应先通自然风排除危险有害气体，降到室温，符合AQ 3028—2008规定的安全作业环境氧含量、有害物浓度方可操作。

15.6噪声控制安全设计

15.6.1对于涂装车间产生的噪声，应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施，使操作区的噪声符合GBZ2.2-2007的有关规定，其噪声级对操作位置的影响符合表15.1的规定：

表1 操作位置噪声声级的卫生限值

表15.1 操作位置噪声声级的卫生限值

| 日接触噪声时间(h) | 卫生限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 8 | 85 |
| 4 | 88 |
| 2 | 91 |
| 1 | 94 |
| 1/2 | 97 |
| 1/4 | 100 |
| 1/8 | 103 |
| 最高不得超过115[dB(A)] |  |

15.6.2涂装车间的整体设计应使工人操作区噪声符合GBZ2.2-2007的规定，对于少数生产车间及作业场所，如采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到噪声控制设计标准时，则应采取个人防护措施。

15.6.3固定噪声源的支架或平台，不应与工艺设备硬连接。

15.6.4涂装作业区设备送、排风机噪声超过85dB，应设置风机降噪措施。

15.6.5对声源进行的隔声设计，宜采用隔声罩的结构型式；对接收者进行的隔声设计，可采用隔声间(室)的结构型式。

15.6.6消声设计除采用消声器降低空气动力性噪声外，应根据设计要求，配合相应的隔声、隔振、阻尼等综合措施来降低机械机体辐射的噪声。

15.6.7进行降噪设计，应满足防火、防潮、防腐、防尘等工艺与安全卫生要求；同时，还应兼顾通风、采光、照明及装修要求。

15.7防火防爆安全设计要求

15.7.1涂装车间爆炸危险场所电气设备应按照GB50058-2014进行设计、安装。

15.7.2涂装车间有防爆要求场所的照明灯具，固定式白炽灯和固定式荧光灯以及指示灯应采用隔爆型或增安型。信号报警装置应采用正压型或增安型，半导体整流器则应采用正压型。

15.7.3涂装车间的消防设备、报警设备、车间排烟设备、防火门等应为消防专用电源，并于末端采用双电源自动供电，配电需预留一定数量的备用回路。

15.7.4净化装置前设置风机正压操作时，风机与电机均应选用防爆型。

15.7.5喷漆室、晾干室、喷蜡室、调漆间、供蜡间、漆库、油库等场所应设置可燃气体检测报警与事故通风设施联锁装置、消防装置。

15.7.6喷漆室空调送风机组应设置过滤段，过滤段应安装压差报警装置。

15.7.7喷粉室回收装置应有足够的空间容积，并设置泄压装置。

15.7.8喷粉室与回收装置之间应采取联锁控制，发生火灾时，能迅速自动切断连接通道。

15.7.9进行静电喷涂的工件，宜消除工件上的静电后再进行喷涂。

15.7.10	静电喷涂设备应具有防止喷枪产生火花放电的安全保护功能。

15.7.11	喷涂机器人开机时应用压空吹扫内腔积聚的有机气体或粉尘，保持微正压后方可生产。

16 职业安全卫生管理

16.1内容

本章节规定了涂装工程安全设计中对职业安全卫生管理的一般要求、规章制度、教育培训、个体防护、警示标识、危害告知、作业现场管理、职业健康监护及检测、事故应急管理等要求。

本章节适用于涂装工程在设计、建设和组织生产过程的职业安全卫生管理。

16.2一般要求

16.2.1涂装工程职业安全卫生管理工作应坚持安全第一、预防为主、防治结合、综合治理的原则，有效控制生产过程中危险有害因素及职业病危害的不良影响，持续改善作业环境条件。

16.2.2涂装工程设计应优先采用新工艺、新技术、新材料、新设备，严禁采用国家命令淘汰的工艺、技术、材料、设备；提高自动化控制水平，减少现场作业人员停留。对于生产过程中尚不能完全消除的粉尘、毒物、噪声以及高温等职业病危害因素，应采取综合控制措施，使作业场所职业病危害因素浓度（强度）符合GBZ2.1 和GBZ2.2的要求。

16.2.3新建、改建、扩建和技术改造、技术引进的涂装工程项目职业安全卫生防护设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产使用。

16.2.4企业应对整个生产过程中的职业安全卫生危险有害因素进行辨识和评估，明确存在危险有害因素的作业场所、工艺过程、设备、原（辅）料、中间产品、副产品，并建立档案。

16.2.5企业主要负责人应负责组织制定和实施职业安全卫生管理、尘毒综合防治计划，并列入企业中、长期发展规划。

16.2.6企业应设职业安全卫生管理部门，配备专职或兼职职业安全卫生管理人员。

16.3规章制度

16.3.1企业应建立健全生产责任制，制定规章制度和相关操作规程，并严格落实。

16.3.2企业制定的规章制度应至少包括以下内容：

（1）教育和培训制度；

（2）安全生产检查或事故隐患排查治理制度；

（3）危险作业管理制度；

（4）特种作业人员管理制度

（5）防护用品配备和管理制度；

（6）奖励和惩罚制度；

（7）防火防爆管理制度；

（8）防护设施及生产设备操作维护保养制度；

（9）涂装作业场所管理制度；

（10）涂装作业场所危害因素监测及评价管理制度；

（11）职业病危害警示与告知制度；

（12）职业病危害项目申报制度；

（13）建设项目“三同时”管理制度；

（14）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

（15）外来人员出入管理制度；

（16）应急救援与管理制度；

（17）事故报告和调查处理制度。

16.3.3制定岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。操作规程至少包括以下内容：

（1）喷漆操作规程；

（2）调漆操作规程；

（3）烘干操作规程；

（4）危险化学品仓储管理操作规程。

16.3.4规章制度、安全操作规程评审和修订周期不超过3年，发生重大变更应及时修订。

防尘防毒

16.4教育培训

16.4.1企业主要负责人和职业安全卫生管理人员应当具备与所从事的生产经营活动相适应的职业安全卫生知识和管理能力，并接受职业安全卫生培训。

16.4.2从事涂装作业的工作人员上岗、转岗、复岗、使用设备前应经过本专业知识系统培训、“三级安全教育”和职业安全卫生培训，经考核合格后持证上岗。

16.4.3企业应定期对涂装作业人员及其管理人员进行职业安全卫生知识的继续教育培训，每年至少组织一次考核。

16.4.4企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场前的安全教育培训。

16.4.5对外来参观和学习人员应进行安全须知教育。

16.5个体防护

16.5.1企业应为涂装作业人员配备正确合格的安全帽、工作服、口罩、手套、眼罩、耳塞等劳动防护用品。劳动防护用品选用应符合GBT11651中的规定。

16.5.2作业人员应具有正确使用劳动防护用品的技能，上岗时应正确佩戴好劳动防护用品。

16.5.3劳动防护用品应按要求进行发放、维护、保养。

16.5.4企业应定期或不定期检查涂装作业劳动防护用品，使用或保管贮存期内遭到损坏或超过有效使用期，经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标，应按照GB/T11651规定的程序判废。判废后的劳动防护用品禁止继续发放或使用

16.6警示标识

16.6.1涂装作业场所应按GB 2894 、GB 7691和GBZ 158规定设置安全、职业卫生标志、标识。

16.6.2涂装作业场所应在显著位置设置“禁止烟火”禁止标志。对可能产生静电危害（如静电喷漆、静电喷粉、使用有机溶剂作业等）导致火灾爆炸危险的工作场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”、“防静电”等禁止标志。

16.6.3涂装作业场所应在显著位置设置“注意安全”警告标识。涂料及有机溶剂化学品储存区域，设置“当心火灾”警告标识。在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识。在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。
16.6.4在使用有毒物品作业场所人口或作业场所的显著位置，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”、“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。
16.6.5涂装作业场所，设置“必须穿防护服”指令标志。粉尘作业场所，设置“必须戴防尘口罩”指令标志 。有限空间作业场所，设置“必须戴防毒口罩”标志指令。酸碱作业场所，设置“必须戴防护手套”、“必须穿防护靴”指令标志。

16.6.6涂装设备发生故障时，应悬挂“禁止使用”标志牌。

16.6.7储存可能产生职业病危害的化学品场所，在入口处存放处设置相应的警示标识以及简明中文警示说明。
16.6.8企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设备警戒区和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

16.7危害告知

16.7.1从事涂装作业的工作人员在上岗前应被明确告知所从事工作的职业危害性，并在劳动合同中体现告知的内容。

16.7.2企业应当在涂装作业场所的醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

16.7.3企业应当在涂装作业场所的醒目位置公示化学品危险性，化学品危险性公示应符合GB 13690的规定。

16.7.4对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

16.8作业现场管理

16.8.1通用要求

16.8.1.1生产布局合理，有害作业与无害作业分开。工作场所与生活场所分开，工作场所不应住人。

16.8.1.2对存在可能危及人身安全的作业场所，应用防护装置或用围栏进行有效的隔离，并设警示标识。

16.8.1.3涂装作业场所地面平坦不打滑。

16.8.1.4 涂装作业场所应按照相关规范设置更衣室、浴室、洗手池等设施。休息室、浴室、公用衣柜等公共设施应经常打扫、冲洗。

16.8.1.5涂料及有机溶剂化学品储存区域应有醒目并与储存化学品相符的中文化学品安全标签，储存现场应有中文化学品安全技术说明书。化学品安全技术说明书和化学品安全标签应符合GB/T 16483和GB 15258的规定。

16.8.1.6企业应当指定专人负责涂装作业场所的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常工作状态。

16.8.2防尘、防毒

16.8.2.1涂装作业场所的粉尘、毒物控制应符合GBZ2.1的有关要求。在利用自然通风的同时，设置有组织的局部排风，必要时采取全面强制通风。

16.8.2.2 产生粉尘、有毒物质的设备，应加强设备维修，防止跑、冒、滴、漏。应根据设备的特点和操作、维修要求，采取局部或整体密闭通风措施。

16.8.2.3有限空间的涂装作业和检修作业的防毒安全应符合GB12942标准的要求。

16.8.2.4在涂装作业过程中可能突然逸出大量有毒有害物质或易燃易爆的化学物质的作业场所，应安装自动报警装置、事故通风设施，其通风换气次数不小于12次/h。

16.8.3防火防爆

16.8.3.1可能产生静电的作业场所应采取防静电措施，并应符合GB 12158和GB 15577的规定。

16.8.3.2企业应对涂装设备防爆电气设备、通风净化设备及职业病防护设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。维护、检修和保养应当作好记录，并由有关人员签字。

16.8.3.3对动火作业、临时用电作业等危险性较高的作业活动应实施作业许可管理，履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

16.8.4防高温

16.8.4.1 涂装作业场所的防高温要求应按GBZ1和GBZ2.2执行。工艺流程的设计应使操作人员远离热源，同时根据具体条件采取必要的隔热降温措施。

16.8.4.2 高温作业场所应设有工间休息室。

16.8.4.3在炎热季节对高温作业岗位的人员应供应含盐清凉饮料。

16.8.5防噪声

16.8.5.1涂漆前处理、抛（喷）丸、清理、打磨等生产工艺过程中所用的风机、水泵、电机等噪声源部件及风管、水管应采取减振、隔声、消声、吸声等措施，应使工人操作区噪声符合GBZ2.2和GB/T50087的规定。

16.8.5.2设备噪声超过限值应进行降噪处理。

16.8.5.3涂装作业场所采取相应噪声控制措施后仍不能达到噪声控制设计标准时，应采取个人防护措施。

16.9职业健康监护及检测

16.9.1企业应委托有职业健康检查资质的机构对涂装作业岗位职工进行上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康检查，在岗期间的职业健康检查周期应为一年，检查结果如实告知从业人员。

16.9.2企业应当为涂装作业岗位职工建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。职业健康监护应符合GBZ 188的相关要求。

16.9.3不应安排有职业禁忌证的劳动者从事与该禁忌证相关的有害作业。

16.9.4企业应当对作业场所产生的职业病危害因素种类及有毒有害物质浓度每年至少检测一次，采样及测定方法应参照GB 13733、GBZ159和GBZ/T 160.10的相关规定执行，检测结果应整理归档并定期报送相关主管部门备案。

16.10事故应急管理

16.10.1应急设备设施

16.10.1.1在生产过程中存在易燃易爆有害物质的涂装作业场所, 应根据具体情况配备消火栓、灭火器或喷淋装置。

16.10.1.2涂料及有机溶剂化学品储存区域应配备可吸附少量的液体泄漏物的砂土或其它不燃吸附剂。

16.10.1.3应在涂装作业场所配备相应的可燃或有毒气体报警仪、洗眼器、淋洗器、防毒面具、呼吸防护器、急救箱等必要的应急救援器材并定期维护。

16.10.1.4应在作业现场配置专用柜或指定存放地点，用于存放专业处置、个体防护、灭火、洗消和照明、人员急救等应急物资。

16.10.2应急管理

16.10.2.1 建立应急救援组织机构，建立专职或兼职安全生产应急救援队伍、义务消防队或指定专兼职应急救援人员。

16.10.2.2企业应当根据存在的危险源和可能发生的事故类型，按GB/T 29639的要求制定应急预案，并制定预案演练计划。

16.10.2.3每年至少组织一次现场处置方案应急演练，构成危险化学品重大危险源的，每半年至少组织一次现场处置方案应急演练。演练应有记录和演练影像资料（照片或视频）。

17.涂装工程设备的通用要求

17.1 涂装工程设备应符合GB 5083-1999 《生产设备安全卫生设计总则》的相关规定。

17.2 涂装工程电气设备宜符合GB/T 25295-2010 《电气设备安全设计导则》的相关规定。

17.3 机械安全

17.3.1进入设备的固定设施

17.3.1.1 选择进入设备的固定设施，应符合 GB 17888.1的规定。

17.3.1.2 工作平台和通道，应符合 GB 17888.2的规定。

17.3.1.3 楼梯、阶梯和护栏，应符合 GB 17888.3的规定。

17.3.1.4 固定式直梯，应符合 GB 17888.4的规定。

17.3.2门

人员安全门、维修门┄

17.4照明

┄

┄